- Съдържание

1.	Увод	3

2.	Теоретична постановка и анализ	4

2.1	Концепцията за Умен дом (Smart Home) и интелигентно осветление	4

2.2	Цел и задачи на дипломния проект	4

2.3	Анализ на съществуващите решения за амбиентно осветление	5

2.4	Специфики на хардуерните и софтуерните протоколи	6

2.4.1	Хардуерен протокол за предаване на данни при WS2812B (NZR комуникация)	6

2.4.2	Софтуерна архитектура: REST API и Single Page Application (SPA)	7

2.5	Сравнителен анализ на Bluetooth стандартите в контекста на IoT	8

2.5.1	Класически Bluetooth и профилът SPP (Serial Port Profile)	8

2.5.2	Bluetooth Low Energy (BLE) и GATT архитектура	9

2.5.3	Софтуерна адаптация към BLE спецификата	9

3.	Архитектура и хардуерна реализация	10

3.1	Избор на хардуерни компоненти и тяхната аргументация	10

3.1.1	Микроконтролер Arduino Nano	10

3.1.2	Адресируема LED лента WS2812B	11

3.1.3	BLE модул и силова част	11

3.2	Проектиране, свързване и захранване на системата	12

3.3	Програмиране на микроконтролера	13

3.3.1	Инициализация и комуникация чрез SoftwareSerial	13

3.3.2	Управление на LED лентата (FastLED / NeoPixel)	15

4.	Софтуерна реализация: комуникация и бекенд	16

4.1	Архитектура на комуникацията и системен интерфейс	16

4.2	Разработка на междинен слой за връзка (Тестов Python скрипт)	16

4.3	Изграждане на уеб сървър и API интерфейс (Django & DRF)	19

5.	Софтуерна реализация: потребителски интерфейс и интеграция	21

5.1	Проектиране на фронтенд архитектурата с Vue.js	21

5.2	Реализация на Color Picker и изпращане на данни (Axios)	22

5.3	Интеграция на системата, възникнали проблеми и тяхното отстраняване	26

6.	Заключение	28

7.	Литература:	31

# Увод

В съвременния свят на бързо развиващи се технологии все по-голямо значение придобиват интелигентните системи, които осигуряват удобство, автоматизация и енергийна ефективност в ежедневието. Една от областите, в които това развитие е особено видимо и достъпно за крайния потребител, е управлението на домашното осветление. Съвременните решения вече отдавна не се ограничават само до базовото включване и изключване на електрическата крушка, а позволяват динамична промяна на цвят, яркост и генериране на сложни светлинни ефекти чрез различни софтуерни и хардуерни средства.

Настоящият дипломен проект е посветен на разработването на система за интелигентно (Smart Home) RGB амбиентно осветление с безжичен контрол. Практическата реализация се осъществява с помощта на микроконтролер Arduino Nano, адресируема RGB LED лента тип WS2812B, Bluetooth модул за локална безжична комуникация и съвременен уеб базиран потребителски интерфейс. Основната идея на проекта е потребителят да разполага с удобна уеб страница, достъпна от всяко устройство с браузър, през която да избира желаните светлинни параметри чрез интуитивен инструмент за избор на цвят (Color Picker). След като потребителят направи своя избор, данните преминават през бекенд сървър, преобразуват се в подходящ числов формат и се изпращат безжично към микроконтролера, който от своя страна управлява хардуера в реално време.

Проектът съчетава теоретични знания и практическа реализация в няколко ключови области на системното програмиране и компютърните науки: работа с цветови модели (RGB и HEX), хардуерно управление чрез широчинно-импулсна модулация (PWM), програмиране на микроконтролерни системи, установяване на надеждна серийна комуникация и изграждане на цялостен софтуерен стек (фронтенд и бекенд). Чрез реализирането на този проект се цели не само практическо приложение на придобитите по време на обучението знания, но и създаване на напълно функциониращ прототип, който може да бъде доразвит и интегриран в по-мащабни системи за домашна автоматизация.

# Теоретична постановка и анализ

## Концепцията за Умен дом (Smart Home) и интелигентно осветление

Концепцията за „Умен дом“ (Smart Home) и по-широката рамка на Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) представляват обединяване на различни физически устройства в обща мрежа с цел обмен на данни и автоматизирано управление. В една такава екосистема устройствата не функционират изолирано, а комуникират помежду си и със своя потребител. Те могат да включват сензори за температура и движение, отоплителни уреди, охранителни системи и, разбира се, осветителни тела.

Интелигентното осветление е един от най-разпространените и визуално впечатляващи елементи на умния дом. То предоставя възможност за пълна персонализация на домашната среда, като същевременно оптимизира използването на електрическа енергия. Благодарение на напредъка при светодиодните (LED) технологии, съвременното осветление се отличава с изключително дълъг експлоатационен живот, ниско топлоотделяне и висока енергийна ефективност.

Внедряването на микроконтролери в осветителните системи позволява светлината да се адаптира спрямо нуждите на потребителя – например да се намалява яркостта вечер за създаване на релаксираща атмосфера или да се променят цветовете според настроението и интериора. Всичко това се случва без нужда от физическо взаимодействие с традиционни електрически ключове, а изцяло чрез софтуерни команди, изпратени през мобилно устройство или компютър.

## Цел и задачи на дипломния проект

Основната цел на настоящия дипломен проект е да се проектира, изгради и програмира гъвкава и надеждна система за амбиентно RGB осветление, която да демонстрира интеграцията между хардуерно устройство и уеб базиран софтуер.

За постигането на тази главна цел са дефинирани следните конкретни задачи:

Първата задача е свързана с хардуерното проектиране – избор на подходящи компоненти, електрическо свързване на микроконтролера Arduino Nano с адресируемата LED лента и осигуряване на стабилно външно захранване, съобразено с консумацията на светодиодите. Следващата стъпка изисква разработването на фърмуер (софтуер на ниско ниво) за микроконтролера, който да управлява светодиодите и да приема команди безжично чрез Bluetooth модул, използвайки софтуерен сериен порт.

софтуерно отношение задачата е да се изгради стабилен бекенд сървър, базиран на езика Python и фреймворка Django. Този сървър трябва да играе ролята на мост (междинен слой) между потребителя и хардуера, като осъществява асинхронна комуникация с осветителното тяло чрез стандарта Bluetooth Low Energy (BLE). На финалния етап трябва да се разработи модерен, реактивен и интуитивен потребителски интерфейс (фронтенд), използвайки JavaScript библиотеката Vue.js. Интерфейсът трябва да генерира команди и чрез асинхронни заявки (Axios) да ги изпраща към бекенда, осигурявайки плавно потребителско изживяване без презареждане на страницата.

## Анализ на съществуващите решения за амбиентно осветление

На съвременния пазар съществуват множество готови търговски решения за амбиентно осветление (например системите на Philips Hue или различни бюджетни Wi-Fi контролери). Въпреки тяхното удобство, те често са затворени екосистеми (proprietary software), които не позволяват на потребителя да променя логиката на работа, да добавя собствени светлинни анимации или да ги интегрира лесно със собствен софтуер без използването на сложни външни API услуги.

От технологична гледна точка, конвенционалните RGB LED ленти (аналогови) управляват всичките си диоди едновременно. Това означава, че цялата лента може да свети само в един цвят във всеки даден момент. За целите на този проект е взето решение да се направи технологичен ъпгрейд спрямо базовите аналогови решения чрез използването на адресируема LED лента (модел WS2812B). При тази технология във всеки отделен светодиод е вграден микрочип, което позволява на микроконтролера да изпраща индивидуални команди за цвят и яркост до всеки конкретен пиксел. Това отключва възможността за създаване на динамични светлинни ефекти (като бягаща светлина или ефекта „Knight Rider“), които са невъзможни при стандартните ленти.

По отношение на комуникацията, съществуват различни протоколи като Wi-Fi, Zigbee и Bluetooth. В настоящия проект е избран стандартът Bluetooth Low Energy (BLE). За разлика от класическия Bluetooth (който разчита на остарелия профил за виртуални COM портове), BLE е съвременен, енергийно ефективен стандарт, който обменя данни чрез GATT (Generic Attribute Profile) характеристики. Това позволява на бекенд сървъра, написан на Python, да открива и комуникира с модула динамично, без нужда от предварително ръчно сдвояване (pairing) и конфигуриране на портове в операционната система, което прави системата много по-гъвкава и лесна за първоначално внедряване (plug-and-play).

## Специфики на хардуерните и софтуерните протоколи

За да се разбере напълно функционирането на проектираната система, е необходимо да се разгледат теоретичните основи на комуникационните протоколи, които правят възможна връзката между отделните компоненти. Те се разделят на хардуерни (управление на светодиодите) и софтуерни (уеб комуникация).

### Хардуерен протокол за предаване на данни при WS2812B (NZR комуникация)

Както вече беше споменато, адресируемата LED лента WS2812B използва само един информационен проводник (Data Line) за приемане на команди. За да се предадат 24-битови цветови стойности (по 8 бита за червено, зелено и синьо) към всеки отделен диод през една единствена линия, се използва специфичен асинхронен протокол, базиран на времево кодиране, известен като Non-Return-to-Zero (NZR).

При стандартните серийни комуникации (като UART), синхронизацията се постига чрез предварително уговорена скорост (Baud rate) или отделна тактова линия (Clock). При WS2812B тактова линия липсва. Вместо това, логическите нули (0) и логическите единици (1) се дефинират от продължителността на времето, през което сигналът се задържа във високо ниво (HIGH), последвано от спад в ниско ниво (LOW).

Според техническата спецификация на чипа, предаването на един бит данни отнема приблизително 1.25 микросекунди (µs), разпределени по следния начин:

Кодиране на логическа "0" (T0H + T0L): Сигналът преминава във високо ниво (HIGH) за много кратко време – около 0.4 µs, след което преминава в ниско ниво (LOW) за около 0.85 µs.

Кодиране на логическа "1" (T1H + T1L): Сигналът преминава във високо ниво (HIGH) за по-дълго време – около 0.8 µs, след което преминава в ниско ниво (LOW) за около 0.45 µs.

Рестартиране (Reset/Latch): За да укаже на светодиодите, че предаването на текущия пакет (кадър) е приключило и те трябва да приложат получените цветове, микроконтролерът задържа линията в ниско ниво (LOW) за повече от 50 µs.

Този времеви интервал е изключително стриктен. Забавяне от порядъка на части от микросекундата би довело до грешно разчитане на цвета. Именно поради тази причина, когато микроконтролерът Arduino изпраща данни към лентата, библиотеките (като FastLED) временно деактивират всички хардуерни прекъсвания (interrupts) на процесора, за да гарантират, че времевите импулси (timing) ще бъдат генерирани с абсолютна прецизност.

### Софтуерна архитектура: REST API и Single Page Application (SPA)

На най-високото ниво от системната архитектура, комуникацията се осъществява чрез съвременни уеб стандарти. В класическите уеб приложения сървърът генерира целия HTML код при всяка заявка и го изпраща на потребителя, което води до презареждане на страницата. В контекста на управление на смарт устройства (IoT), това е неефективно, тъй като се изисква мигновена реакция при промяна на цвета или яркостта.

За да се реши този проблем, проектът използва архитектурен модел, при който клиентската част (Frontend) и сървърната част (Backend) са напълно разделени.

Frontend (Vue.js като SPA): Потребителският интерфейс се зарежда еднократно в браузъра (Single Page Application). Когато потребителят взаимодейства с цветовата палитра, страницата не се презарежда. Вместо това, JavaScript кодът генерира асинхронни заявки на заден фон.

Backend (Django REST Framework): Сървърът не връща визуален интерфейс (HTML), а предоставя Приложно-програмен интерфейс (API), базиран на архитектурния стил REST (Representational State Transfer).

Комуникацията между двата слоя се извършва посредством формата JSON (JavaScript Object Notation). Когато потребителят избере червен цвят, Vue.js капсулира данните в структуриран JSON обект: {"color": "#FF0000"}. Тази заявка се изпраща чрез HTTP POST метод към API сървъра. Django приема JSON обекта, валидира го, извлича стойността и я предава надолу по веригата към виртуалния сериен порт.

Тази многослойна архитектура гарантира скалируемост – ако в бъдеще се разработи мобилно приложение за Android или iOS, то ще може да се свърже към същото това REST API, без да се налага пренаписване на логиката на сървъра или хардуера.

## Сравнителен анализ на Bluetooth стандартите в контекста на IoT

Едно от основните технологични решения в настоящия проект е изборът и имплементацията на безжичния комуникационен канал. По време на разработката и интеграцията на хардуера възникна необходимост от детайлен анализ на разликите между двата основни клона на Bluetooth стандарта: Класически Bluetooth (BR/EDR) и Bluetooth Low Energy (BLE). Това задълбочаване се наложи поради факта, че пазарът на компоненти за прототипиране често предлага BLE модули (като JDY-08, AT-09, базирани на чипа CC2541), които визуално и като разположение на пиновете имитират класическия HC-05, но функционират на коренно различен принцип на мрежово ниво.

### Класически Bluetooth и профилът SPP (Serial Port Profile)

Класическият Bluetooth (Basic Rate / Enhanced Data Rate) е проектиран в края на 90-те години на миналия век с основна цел да замени кабелните връзки при непрекъснат трансфер на данни – например аудио стрийминг към слушалки или прехвърляне на файлове.

За целите на микроконтролерната комуникация, класическият Bluetooth (какъвто е оригиналният модул HC-05) използва профила SPP (Serial Port Profile). Този профил емулира физически RS-232 сериен кабел. Когато устройство с HC-05 се сдвои (pairing) с компютър под управлението на Windows или Linux, операционната система автоматично създава "виртуален COM порт" (напр. COM5). От гледна точка на софтуера (сървъра), комуникацията с този порт е тривиална – тя се реализира чрез стандартни библиотеки за серийна комуникация (като pyserial), като връзката се държи постоянно отворена и данните текат като непрекъснат поток от байтове (stream).

Основният недостатък на тази архитектура е високата консумация на енергия, тъй като радиомодулът трябва постоянно да поддържа активна връзка (keep-alive), дори когато не се предават данни.

### Bluetooth Low Energy (BLE) и GATT архитектура

За разлика от класическия вариант, Bluetooth Low Energy (BLE), въведен с Bluetooth 4.0, е проектиран специално за "Интернет на нещата" (IoT). Основната му концепция е драстично намаляване на консумацията на енергия. BLE устройствата прекарват по-голямата част от времето си в режим на сън (sleep mode) и се "събуждат" само за кратки интервали от време, за да изпратят малки пакети от данни.

Поради тази специфика, BLE не поддържа профила SPP и не създава виртуални COM портове в операционната система. Вместо поточна комуникация, той използва архитектура клиент-сървър, базирана на атрибути, наречена GATT (Generic Attribute Profile).

В GATT архитектурата данните са структурирани йерархично:

Профили (Profiles): Представляват колекция от услуги, дефиниращи общото поведение на устройството.

Услуги (Services): Групират свързани логически данни. Всяка услуга има свой уникален 16-битов или 128-битов идентификатор (UUID).

Характеристики (Characteristics): Това е най-ниското ниво и представлява същинските контейнери за данни (еквивалент на променливи). Всяка характеристика също има UUID и специфични права за достъп – например Read (четене), Write (записване на команда към модула) или Notify (асинхронно уведомяване от модула към компютъра при промяна на състоянието).

### Софтуерна адаптация към BLE спецификата

Липсата на виртуален COM порт при BLE модулите налага коренна промяна в архитектурата на бекенд сървъра. Вместо да се отваря статичен порт, софтуерът трябва активно да сканира радиоефира, да открие устройството по неговия MAC адрес или име (напр. "BT05"), да се свърже към съответната GATT услуга и да запише байтовете с командата директно в RX характеристиката на модула.

В рамките на настоящия дипломен проект, тази адаптация е реализирана чрез интегрирането на Python библиотеката bleak (Bluetooth Low Energy platform Agnostic Klient). Използването на bleak превръща комуникацията от синхронна (блокираща) в напълно асинхронна (event-driven).

Когато потребителят изпрати нов цвят от уеб интерфейса, Django сървърът инициира асинхронна корутина (coroutine), която сканира за BLE модула, осъществява връзка (без да изисква предварително сдвояване от потребителя), записва HEX кода на цвета в съответната GATT характеристика и веднага след това затваря връзката, за да пести енергия. Това прави системата много по-модерна, енергийно ефективна и напълно съобразена с актуалните индустриални стандарти за изграждане на смарт устройства. Този подход решава и проблема с "увисването" (port lock) на операционната система, който е често срещан при класическите COM портове при внезапно прекъсване на захранването на микроконтролера.

# Архитектура и хардуерна реализация

## Избор на хардуерни компоненти и тяхната аргументация

Изграждането на надеждна система за интелигентно осветление започва с правилния подбор на хардуерните компоненти. За целите на настоящия дипломен проект беше избрана архитектура, базирана на микроконтролер, който действа като главен изчислителен възел (мозъкът на системата), приемащ данни по безжичен път и управляващ светлинните елементи.

### Микроконтролер Arduino Nano

За ядро на системата е избран микроконтролерът Arduino Nano. Този избор е продиктуван от няколко ключови фактора. На първо място, платката е изключително компактна, което позволява лесното ѝ вграждане в малки кутии или директно до самото осветително тяло. Въпреки малкия си размер, тя разполага със същия микроконтролерен чип (ATmega328P), както по-големия и популярен модел Arduino Uno, осигурявайки напълно достатъчна изчислителна мощност и памет за обработка на серийни команди и управление на светодиоди. Освен това, Arduino екосистемата предлага огромен набор от готови библиотеки с отворен код, които значително улесняват разработката на софтуерно ниво.

### Адресируема LED лента WS2812B

Както беше споменато в предходната глава, класическите RGB ленти (известни още като аналогови или неадресируеми) не предлагат гъвкавост – при тях всички диоди светят в един и същи цвят. За да се осигури максимална функционалност и възможност за бъдещо надграждане със сложни анимации, в проекта е интегрирана адресируема LED лента тип WS2812B. При този модел всеки отделен светодиоден модул (пиксел) съдържа в себе си малък управляващ чип. Това позволява на микроконтролера да изпраща цифрови данни по един единствен комуникационен проводник, като указва точния цвят и яркост за всеки конкретен пиксел поотделно. Технологията изисква специфично времево управление на цифровия сигнал (timing), с което Arduino се справя отлично.

### BLE модул и силова част

За осъществяване на безжичната комуникация е интегриран Bluetooth Low Energy (BLE) модул (тип свързаност, често използвана при модули като JDY-08, AT-09 или клонинги, съвместими с интерфейса на HC-05). Този модул функционира като безжичен сериен мост – той приема BLE радиосигналите (чрез GATT характеристики) от компютъра или смартфона и ги преобразува в стандартни серийни (UART) данни на локално ниво. По този начин микроконтролерът ги чете чрез своите RX и TX пинове, без да е необходимо сложният BLE стек да се обработва от самия Arduino.

По отношение на силовата част (захранването), адресируемата лента WS2812B работи с напрежение 5V и може да консумира значително количество ток (до 60mA на пиксел при максимална яркост на бял цвят). Тъй като вграденият регулатор на напрежение на Arduino Nano не е проектиран да издържа на такива натоварвания, системата изисква външно захранване от 5V с достатъчен ампераж.

## Проектиране, свързване и захранване на системата

Физическото свързване на компонентите е критичен етап, при който трябва да се спазват правилата за електробезопасност и логиката на сигналите.

Свързване на LED лентата: Лентата разполага с три извода: VCC (захранване 5V), GND (земя) и DIN (вход за данни). Изводът DIN се свързва към един от цифровите пинове на Arduino (например пин D6). За предпазване на първия пиксел от пикове в напрежението, често се препоръчва поставянето на резистор (около 330-470 ома) последователно на информационния проводник.

Свързване на Bluetooth модула: Модулът HC-05 има четири основни извода (VCC, GND, TX, RX). Захранва се с 5V. Неговият TX (предаващ) пин се свързва към дефиниран RX пин на микроконтролера, а RX (приемащият) му пин – към дефиниран TX пин на микроконтролера.

Обединяване на масите: Изключително важно правило при изграждането на подобни схеми с външно захранване е обединяването на масите (GND). Минусите на външното захранване, на LED лентата, на Arduino платката и на Bluetooth модула трябва да бъдат свързани заедно, за да се осигури общо референтно ниво за цифровите сигнали.

Принципна електрическа схема, показваща свързването на Arduino Nano, HC-05 и WS2812B към захранванетo

## Програмиране на микроконтролера

След успешното сглобяване на хардуерната част, следващата стъпка е разработването на програмния код (фърмуер) за Arduino. Кодът е написан на езика C++ в средата за разработка Arduino IDE. Неговата логика е разделена на две основни задачи: комуникация с Bluetooth модула и управление на светодиодите.

### Инициализация и комуникация чрез SoftwareSerial

Тъй като Arduino Nano разполага само с един хардуерен сериен порт (който се използва за програмиране и връзка с компютъра през USB), за комуникацията с Bluetooth модула се използва софтуерно емулиран порт. Това се постига чрез вградената библиотека SoftwareSerial, която позволява произволни цифрови пинове да работят като RX и TX. В нашия случай конфигурираме скорост на комуникация (Baud rate) от 9600 bps – стандартната скорост за HC-05 модули.

По-долу е представен ключов фрагмент от програмния код, показващ как се инициализира комуникацията и как микроконтролерът чете постъпващите команди до получаване на символ за нов ред (\n):

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <SoftwareSerial.h>

#define PIN        6
#define NUMPIXELS  120

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
SoftwareSerial btSerial(10, 11);

int currentMode = 0;
int currentR = 0;
int currentG = 0;
int currentB = 0;
int currentSpeed = 30;

const byte numChars = 32;
char receivedChars[numChars];
boolean newData = false;

// Флаг, който показва, че имаме нова команда и трябва да нарисуваме ефекта веднъж
boolean modeChanged = true; 

unsigned long previousMillis = 0;
int animationStep = 0;
int krPos = 0;
int krDir = 1;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  btSerial.begin(9600);

  strip.begin();
  strip.show();
  strip.setBrightness(100);

  Serial.println("Системата е готова. Очаквам команди през Bluetooth...");
}

void loop() {
  recvWithEndMarker();
  parseData();
  runEffects();
}

void recvWithEndMarker() {
  static byte ndx = 0;
  char endMarker = '\n';
  char rc;

  while (btSerial.available() > 0 && newData == false) {
    rc = btSerial.read();
    
    if (rc != endMarker && rc != '\r') {
      receivedChars[ndx] = rc;
      ndx++;
      if (ndx >= numChars) {
        ndx = numChars - 1;
      }
    } else if (rc == endMarker) {
      receivedChars[ndx] = '\0';
      ndx = 0;
      newData = true;
    }
  }
}

В този фрагмент ясно се вижда концепцията за двупосочна връзка. Микроконтролерът не само чете данните, изпратени от потребителя (например HEX код на цвят), но и изпраща обратно потвърждение ("OK: Командата е приета!"). Това потвърждение е критично важно за изграждането на надеждна система, тъй като позволява на софтуера (бекенда) да знае, че командата е изпълнена успешно.

### Управление на LED лентата (FastLED / NeoPixel)

Когато микроконтролерът получи напълно оформена команда, съдържаща цвят (например стринг във формат "255,0,0" за червено или "#FF0000"), този текст трябва да бъде обработен (парснат) до отделни числови стойности за Червено (R), Зелено (G) и Синьо (B).

След като числовите стойности са извлечени, те се подават към специализирана библиотека (като FastLED или Adafruit NeoPixel), която се грижи за сложното времево форматиране на сигнала, изисквано от чипа WS2812B. Библиотеката генерира нужните импулси (цифров еквивалент на ШИМ/PWM управлението) и изпраща данните през информационния пин към лентата, в резултат на което светодиодите променят своя цвят мигновено.

Чрез тази симбиоза между хардуерно прекъсване за четене на серийни данни и софтуерно управление на цифровите пинове, системата постига реактивност в реално време, подготвяйки идеалната основа за свързване с уеб интерфейса.

# Софтуерна реализация: комуникация и бекенд

## Архитектура на комуникацията и системен интерфейс

След като хардуерната част на системата е напълно изградена, следващата основна задача е установяването на надежден комуникационен канал между компютъра (сървъра) и BLE модула.

Тъй като се използва стандартът Bluetooth Low Energy, операционната система (Windows 11) не създава традиционни виртуални серийни портове (COM портове). Вместо това, комуникацията се осъществява директно чрез радио интерфейс, използвайки MAC адреси или имена на устройства, както и специфични сервизи и GATT (Generic Attribute Profile) характеристики. Всяка GATT характеристика има свойства – например "write" (за приемане на команди към микроконтролера) и "notify" (за изпращане на обратна връзка към сървъра).

За разлика от класическия Bluetooth, при който връзката се поддържа отворена постоянно като сериен кабел, BLE комуникацията е базирана на събития (event-driven). Това налага използването на изцяло асинхронен подход при програмирането на сървърната част, за да не се блокира изпълнението на останалите процеси, докато се изчаква радиосигнал.

## Разработка на междинен слой за връзка (Тестов Python скрипт)

Преди да се премине към уеб сървър, е добра инженерна практика да се създаде опростен междинен слой, който да валидира двупосочната връзка. За целта беше разработен скрипт на Python, използващ модерната библиотека bleak, която е индустриалният стандарт за крос-платформена BLE комуникация.

Целта на скрипта е да сканира ефира за устройство с определено име (в случая "HC-05" или "BT05"), да се свърже асинхронно към него, да открие правилните канали за четене и писане (TX/RX характеристики) и да тества стабилността чрез периодично изпращане на команди.

По-долу е представен кодът на тестовия скрипт:

import asyncio
from bleak import BleakScanner, BleakClient

TARGET_NAME = "HC-05"

# Списък с тестови команди във формат: "Режим,R,G,B,Скорост\n"
COMMANDS = [
    "1,255,0,0,50\n",  # Режим 1: Плътно Червено
    "2,0,255,0,30\n",  # Режим 2: Бягаща светлина Зелено (бърза)
    "3,0,0,255,20\n",  # Режим 3: Knight Rider Синьо (много бързо)
    "1,255,255,0,50\n",  # Режим 1: Плътно Жълто
    "0,0,0,0,0\n"  # Режим 0: Изключване
]

async def main():
    print("Стартиране на LED Контролер (BLE) с автоматично възстановяване на връзката.")
    print("Натисни Ctrl+C за спиране.\n")

    cmd_index = 0

    while True:
        try:
            print("Търсене на устройство...")
            devices = await BleakScanner.discover(timeout=5.0)

            target_device = None
            for d in devices:
                if d.name and TARGET_NAME in d.name:
                    target_device = d
                    break

            if not target_device:
                print("Устройството не е намерено. Нов опит след 5 секунди...\n")
                await asyncio.sleep(5)
                continue

            print(f"Намерено: {target_device.name} [{target_device.address}]. Свързване...")

            async with BleakClient(target_device) as client:
                print("Връзката е успешна!")

                rx_char = None
                tx_char = None

                for service in client.services:
                    for char in service.characteristics:
                        if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:
                            rx_char = char.uuid
                        if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:
                            tx_char = char.uuid

                if not rx_char or not tx_char:
                    print("Грешка: Не бяха намерени нужните канали. Рестартиране...\n")
                    await asyncio.sleep(5)
                    continue

                def notification_handler(sender, data):
                    # Принтираме отговора от Arduino-то (очакваме "OK: Mode X")
                    text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()
                    print(f"Отговор от Arduino: {text}")

                await client.start_notify(tx_char, notification_handler)
                print("Комуникацията започна!\n")

                # Основен цикъл за изпращане на команди
                while client.is_connected:
                    # Взимаме текущата команда
                    msg = COMMANDS[cmd_index]

                    # Изпращаме я
                    await client.write_gatt_char(rx_char, msg.encode('utf-8'))
                    print(f"Изпратено: {msg.strip()}")

                    # Преминаваме към следващата команда за следващия цикъл
                    cmd_index = (cmd_index + 1) % len(COMMANDS)

                    # Чакаме 10 секунди, за да се насладим на ефекта
                    await asyncio.sleep(10)

        except asyncio.CancelledError:
            break
        except Exception as e:
            print(f"\n[!] Връзката падна или възникна грешка: {e}")
            print("Опит за възстановяване след 5 секунди...\n")
            await asyncio.sleep(5)


if __name__ == "__main__":
    try:
        asyncio.run(main())
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nПрограмата е спряна успешно.")

Скриптът разчита изцяло на асинхронната библиотека asyncio. Използването на BleakScanner позволява динамично намиране на хардуера без той да е предварително добавен в менютата на Windows. Когато модулът е намерен, методът client.write_gatt_char() изпраща байтовете по въздуха, а client.start_notify() "слуша" за отговор (потвърждение) от микроконтролера.

## Изграждане на уеб сървър и API интерфейс (Django & DRF)

След като стабилността на двупосочната връзка беше доказана чрез тестовия скрипт, логичната следваща стъпка в развитието на проекта е тази функционалност да се направи достъпна през уеб мрежата. Това превръща компютъра от просто терминално устройство в пълноправен сървър за домашна автоматизация.

За реализацията на сървърната част (бекенд) е избран популярният Python фреймворк Django. Изборът не е случаен – Django предоставя стабилна и сигурна архитектура. За да може обаче фронтендът (уеб страницата) лесно да изпраща данни към бекенда, се налага изграждането на Приложно-програмен интерфейс (API). За тази цел се използва Django REST Framework (DRF), който позволява бързото създаване на API крайни точки (endpoints), комуникиращи чрез стандартен JSON формат.

Процесът работи по следния начин: когато потребителят избере цвят, бекендът получава HTTP POST заявка на определен URL адрес. Django прихваща тази заявка, извлича стойността на избрания цвят и я предава към вече тестваната логика за серийна комуникация.

Ето пример как изглежда основният изглед (View) в Django, отговарящ за обработката на тези заявки:

import json
import asyncio
from django.http import JsonResponse
from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt
from bleak import BleakScanner, BleakClient
from django.shortcuts import render

TARGET_NAME = "SAMIRA"


async def send_ble_command_async(command_str):
    """Помощна асинхронна функция за изпращане на команда през BLE"""
    try:
        # Търсене на устройството (timeout 3 секунди)
        devices = await BleakScanner.discover(timeout=3.0)
        target_device = next((d for d in devices if d.name and TARGET_NAME in d.name), None)

        if not target_device:
            return False, f"Устройството {TARGET_NAME} не е намерено в обсег."

        async with BleakClient(target_device) as client:
            rx_char, tx_char = None, None

            for service in client.services:
                for char in service.characteristics:
                    if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:
                        rx_char = char.uuid
                    if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:
                        tx_char = char.uuid

            if not rx_char or not tx_char:
                return False, "Не са намерени нужните BLE канали."

            response_event = asyncio.Event()
            response_text = ""

            def notification_handler(sender, data):
                nonlocal response_text
                response_text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()
                if "OK" in response_text:
                    response_event.set()

            await client.start_notify(tx_char, notification_handler)
            await client.write_gatt_char(rx_char, command_str.encode('utf-8'))

            try:
                await asyncio.wait_for(response_event.wait(), timeout=2.0)
                await client.stop_notify(tx_char)
                return True, response_text
            except asyncio.TimeoutError:
                await client.stop_notify(tx_char)
                return False, "Командата е изпратена, но няма отговор от Arduino."

    except Exception as e:
        return False, f"Грешка при BLE комуникация: {str(e)}"


# ВРЪЩАМЕ ИЗГЛЕДА ДА Е СИНХРОНЕН (без async)
@csrf_exempt
def control_led(request):
    if request.method == 'POST':
        try:
            data = json.loads(request.body)
            mode = int(data.get('mode', 0))
            r = int(data.get('r', 0))
            g = int(data.get('g', 0))
            b = int(data.get('b', 0))
            speed = int(data.get('speed', 30))

            command_str = f"{mode},{r},{g},{b},{speed}\n"

            # Използваме asyncio.run(), за да изпълним асинхронната функция вътре в синхронния изглед!
            success, msg = asyncio.run(send_ble_command_async(command_str))

            if success:
                return JsonResponse({'status': 'success', 'message': msg})
            else:
                return JsonResponse({'status': 'error', 'message': msg}, status=503)

        except Exception as e:
            return JsonResponse({'status': 'error', 'message': str(e)}, status=400)

    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': 'Invalid request method'}, status=405)

В този архитектурен слой е решен един от класическите проблеми при интеграцията: свързването на изцяло асинхронен хардуерен протокол (BLE) със синхронен уеб фреймворк (какъвто е базовият Django). Тъй като уеб заявките (POST) са синхронни, извикването на асинхронната функция send_ble_command_async се осъществява чрез обвивката asyncio.run(). Този подход гарантира, че HTTP заявката ще изчака необходимото време (до няколко секунди) за сканиране, свързване, изпращане на GATT съобщението и получаване на отговор от Arduino, преди да върне JSON резултата към потребителския интерфейс.

По този начин бекендът е напълно завършен и готов да обслужва заявките от потребителския интерфейс, действайки като надежден преводач между уеб пространството и физическия микроконтролер.

# Софтуерна реализация: потребителски интерфейс и интеграция

## Проектиране на фронтенд архитектурата с Vue.js

За да се предостави на крайния потребител съвременно и удобно изживяване, е необходимо изграждането на интуитивен графичен интерфейс. Тъй като бекендът (базиран на Django и DRF) вече работи като независимо API, фронтенд частта може да бъде разработена като отделно, самостоятелно приложение (Single Page Application - SPA).

За реализацията на този слой е избран JavaScript фреймворкът Vue.js. Основното му предимство в контекста на настоящия проект е неговата реактивност – способността автоматично да обновява интерфейса и да реагира на потребителски действия (като например плъзгане по палитрата за избор на цвят) в реално време, без необходимост от презареждане на уеб страницата. Архитектурата е базирана на компоненти, което позволява логиката за избор на цвят и комуникацията със сървъра да бъдат капсулирани в един лесно поддържаем блок от код.

## Реализация на Color Picker и изпращане на данни (Axios)

Централният елемент на потребителския интерфейс е инструментът за избор на цвят (Color Picker). Той е реализиран чрез стандартен HTML5 входен елемент от тип color (<input type="color">), който извиква нативната цветова палитра на операционната система или браузъра. Vue.js "наблюдава" този елемент и при всяка промяна на цвета от страна на потребителя, автоматично запазва новата HEX стойност в своя вътрешна променлива.

След като желаният цвят е избран, данните трябва да достигнат до Django бекенда. За изпълнението на HTTP заявките се използва библиотеката Axios. Тя позволява изпращането на асинхронни заявки на заден фон, осигурявайки плавна и непрекъсната работа на интерфейса.

По-долу е представен примерен код на основния Vue.js компонент, реализиращ тази логика:

<!-- Django CSRF Token (необходим за сигурността на POST заявките) -->
    {% csrf_token %}

    <div id="app" class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-6">
                <div class="card p-4">
                    <h3 class="text-center mb-4">
                        <span style="color: #ff0000;">R</span><span style="color: #00aa00;">G</span><span style="color: #0000ff;">B</span>
                        <span class="text-secondary">&nbsp;&nbsp;Контролен Панел</span>
                    </h3>

                    <!-- Избор на режим -->
                    <div class="mb-3">
                        <label class="form-label fw-bold">Режим на светене:</label>
                        <select class="form-select form-select-lg" v-model="mode" @change="sendCommand">
                            <option value="0">Изключено (Off)</option>
                            <option value="1">Плътен цвят (Solid)</option>
                            <option value="2">Бягаща светлина (Running)</option>
                            <option value="3">Knight Rider (KITT)</option>
                        </select>
                    </div>

                    <!-- Избор на цвят -->
                    <div class="mb-4">
                        <label class="form-label fw-bold">Избор на цвят:</label>
                        <input type="color" class="color-picker" v-model="hexColor" @change="sendCommand">
                    </div>

                    <!-- Контрол на скоростта -->
                    <div class="mb-4">
                        <label class="form-label fw-bold">Скорост на ефекта:</label>
                        <input type="range" class="form-range" min="1" max="100" v-model="uiSpeed" @change="sendCommand">
                        <div class="d-flex justify-content-between text-muted small">
                            <span>Бавно</span>
                            <span>Бързо</span>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- Статус съобщение (Тук използваме новите делимитери) -->
                    <div v-if="statusMessage" class="alert" :class="statusClass" role="alert">
                        [[ statusMessage ]]
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

<script>
    const { createApp, ref } = Vue;

    createApp({
        delimiters: ['[[', ']]'],

        setup() {
            const mode = ref("1");
            const hexColor = ref("#00d0ff");
            const uiSpeed = ref(50);

            const statusMessage = ref("");
            const statusClass = ref("alert-info");

            const hexToRgb = (hex) => {
                let result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                return result ? {
                    r: parseInt(result[1], 16),
                    g: parseInt(result[2], 16),
                    b: parseInt(result[3], 16)
                } : { r: 0, g: 0, b: 0 };
            };

            const sendCommand = async () => {
                const rgb = hexToRgb(hexColor.value);
                const arduinoDelay = 105 - uiSpeed.value;

                const payload = {
                    mode: parseInt(mode.value),
                    r: rgb.r,
                    g: rgb.g,
                    b: rgb.b,
                    speed: arduinoDelay
                };

                const csrfToken = document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]')?.value || '';

                let success = false;
                let attempts = 0;
                const maxAttempts = 3; // Максимален брой опити за изпращане

                statusMessage.value = "Търсене на устройство и изпращане...";
                statusClass.value = "alert-warning";

                while (attempts < maxAttempts && !success) {
                    attempts++;
                    try {
                        const response = await axios.post('/api/control-led/', payload, {
                            headers: {
                                'X-CSRFToken': csrfToken
                            }
                        });

                        if (response.data.status === 'success') {
                            statusMessage.value = "Успешно изпратено!";
                            statusClass.value = "alert-success";
                            success = true;

                            // Скриваме съобщението след 2 секунди
                            setTimeout(() => statusMessage.value = "", 2000);
                        }
                    } catch (error) {
                        let errorMsg = error.response?.data?.message || "Грешка при комуникация.";
                        console.warn(`Опит ${attempts} неуспешен:`, errorMsg);

                        if (attempts < maxAttempts) {
                            statusMessage.value = `Грешка. Повторен опит ${attempts}/${maxAttempts} след 2 сек...`;
                            // Изчакваме 2 секунди преди следващия опит
                            await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 2000));
                        } else {
                            statusMessage.value = `Неуспех: ${errorMsg}`;
                            statusClass.value = "alert-danger";
                        }
                    }
                }
            };

            return {
                mode,
                hexColor,
                uiSpeed,
                statusMessage,
                statusClass,
                sendCommand
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>

В този код директивата v-model създава двупосочна връзка между графичния елемент и данните на приложението. Събитието @change гарантира, че функцията sendColorToBackend се изпълнява автоматично в момента, в който потребителят потвърди своя избор на цвят. Axios от своя страна форматира данните в JSON и ги предава към API крайния адрес.

## Интеграция на системата, възникнали проблеми и тяхното отстраняване

Успешната интеграция на хардуера, бекенда и фронтенда е кулминацията на дипломния проект. Пълният път на данните вече изглежда така: Потребителят избира цвят във Vue.js -> Axios изпраща JSON заявка -> Django API приема заявката -> Python сканира ефира чрез bleak и изпраща низ към BLE характеристика -> BLE модулът приема радиосигнала и го предава като UART на Arduino -> Arduino генерира ШИМ -> лентата светва.

Както е илюстрирано на представената архитектурна диаграма, интеграцията на всички модули формира завършена и надеждна верига за предаване на управляващите сигнали. Процесът се инициира от потребителя чрез Уеб интерфейса (Vue.js). В момента на интеракция, графичният компонент генерира събитие и посредством библиотеката Axios изпраща асинхронна HTTP POST заявка във формат JSON.

Тази заявка се поема от Бекенд сървъра (Django API). Неговата роля е да парсне получените стойности за цвят и яркост. Тъй като уеб заявките са синхронни по природа, Django използва обвивката asyncio.run(), за да стартира асинхронния процес на библиотеката Bleak. Тя отговаря за установяването на Безжичната връзка (BLE / GATT) с хардуера. Сигналът се излъчва като радиочестотно съобщение, насочено към конкретната Write-характеристика на модула.

Приемащото устройство е BLE Хардуерът (напр. BT05 / JDY-08), който функционира като прозрачен UART мост. Той конвертира въздушните GATT пакети в стандартен сериен интерфейс и ги предава по RX/TX (UART) линиите към Микроконтролера (Arduino Nano). Накрая, фърмуерът на Arduino разчита текстовите команди, преобразува ги в съответните стойности и генерира управляващ сигнал, който се подава по пина за данни (DIN) към LED лентата (WS2812B), осъществявайки физическата промяна на светлината.

По време на разработката възникнаха някои технически предизвикателства:

Асинхронност и Timeouts при BLE сканиране: Често срещан проблем при Bluetooth Low Energy комуникацията е, че устройството може да не бъде открито при първото сканиране поради радиосмущения. Това първоначално водеше до грешки в уеб интерфейса. Проблемът беше решен чрез имплементиране на timeout контроли вътре в Python кода и логика за прихващане на грешки (Exception handling), която коректно информира Vue.js фронтенда, че устройството е извън обхват, вместо сървърът да блокира.

Синхронизация на прекъсванията (Timing issues): Адресируемата лента WS2812B изисква строго времево разпределение на управляващите импулси, по време на което микроконтролерът деактивира хардуерните прекъсвания (interrupts). Това първоначално създаваше конфликти с библиотеката SoftwareSerial, водещи до загуба на символи при четене на команди от Bluetooth модула. Решението беше да се оптимизира цикълът на изчакване (debounce) и комуникацията да се разделя на кратки съобщения, завършващи със задължителен символ за нов ред (\n), което позволи на микроконтролера да чете данните изцяло, преди да започне опресняването на светодиодите.

Обща маса при външно захранване: Както беше разгледано в хардуерната част, липсата на обединена маса (GND) между външния източник на захранване и Arduino платката в началния етап водеше до хаотично премигване на светодиодите, тъй като логическата единица (HIGH) на информационния пин нямаше обща референтна стойност. Стриктното спазване на електрическата схема напълно елиминира този ефект.

Чрез методичното отстраняване на тези проблеми, системата достигна до напълно стабилно състояние на работа, демонстрирайки висока надеждност и бърза реакция при управлението на светлината.

# Заключение

В настоящия дипломен проект беше успешно проектирана, реализирана и тествана цялостна система за интелигентно RGB амбиентно осветление. Чрез интегрирането на хардуерни компоненти (микроконтролер Arduino Nano, адресируема LED лента WS2812B и Bluetooth модул HC-05) със съвременни софтуерни уеб технологии, беше създаден напълно функциониращ прототип, който демонстрира на практика ключови аспекти от концепцията за "Умен дом" (Smart Home).

Всички поставени в началото на разработката цели и задачи бяха изпълнени. Хардуерната част беше надеждно изградена, като се решиха критични предизвикателства, свързани с осигуряването на стабилно външно захранване и правилното изравняване на логическите нива на сигналите. Комуникационният слой, базиран на Bluetooth стандарта и виртуален сериен порт, доказа своята стабилност и осигури надеждна двупосочна връзка между компютъра и микроконтролера.

От софтуерна гледна точка, разработката премина успешно през изграждането на гъвкав бекенд сървър с Python и Django REST Framework, достигайки до финалния етап – създаването на интуитивен, реактивен и модерен потребителски интерфейс с помощта на Vue.js. Тази архитектура позволи нещо изключително важно: безпроблемното управление на физически хардуер чрез удобна уеб страница в реално време, абстрахирайки сложността на системния код от крайния потребител.

Работата по този проект предостави безценен практически опит, обединявайки знания от различни области на компютърните науки и системното програмиране. Успешната интеграция на фърмуер (C++), бекенд (Python) и фронтенд (JavaScript/Vue) затвърди разбирането за това как различните технологични слоеве трябва да си взаимодействат хармонично в една съвременна IoT (Интернет на нещата) екосистема.

Въпреки че реализираната система е напълно функционална и изпълнява своето предназначение, тя предоставя отлична основа за бъдещо надграждане. Една естествена следваща стъпка за развитие би била замяната на локалната Bluetooth комуникация с Wi-Fi микроконтролер (като ESP8266 или ESP32). Това би позволило управление на осветлението от всяка точка на света през Интернет, както и интеграция с утвърдени протоколи за домашна автоматизация като MQTT. Допълнително, проектът може да бъде разширен с възможност за гласово управление чрез интеграция на виртуални асистенти (напр. Google Assistant или Amazon Alexa), както и чрез добавяне на аудио сензор, който да позволи синхронизиране на динамичните светлинни анимации с ритъма на околния звук.

# Литература:

Технически спецификации и хардуерна документация (Datasheets):

- Worldsemi. WS2812B Intelligent control LED integrated light source. Техническа спецификация (Datasheet) за адресируеми RGB светодиоди.

- ITead Studio. HC-05 Bluetooth Serial Pass-through Module. Спецификация на хардуера и ръководство за работа с AT команди.

- Arduino LLC. Arduino Nano Hardware Reference & Pinout. Официална техническа документация на платформата. [Онлайн] Налично на: https://docs.arduino.cc/hardware/nano

Официална софтуерна документация и ръководства:

- Arduino LLC. Arduino Language Reference (C++). Официален справочник за програмиране на микроконтролери. [Онлайн] Налично на: https://www.arduino.cc/reference/

- FastLED / Garcia, D. FastLED Animation Library for Arduino. Документация и Wiki за управление на адресируеми LED ленти. [Онлайн] Налично на: https://github.com/FastLED/FastLED/wiki

- Python Software Foundation. Python 3 Official Documentation. [Онлайн] Налично на: https://docs.python.org/3/

- Liechti, C. pySerial Documentation. Ръководство за работа със серийни портове чрез Python. [Онлайн] Налично на: https://pyserial.readthedocs.io/

- Django Software Foundation. Django Documentation. Официално ръководство за изграждане на уеб сървъри. [Онлайн] Налично на: https://docs.djangoproject.com/

- Encode OSS. Django REST Framework (DRF). Документация за изграждане на Web API. [Онлайн] Налично на: https://www.django-rest-framework.org/

- You, E. (Vue Technology LLC). Vue.js: The Progressive JavaScript Framework. Официална документация за изграждане на потребителски интерфейси. [Онлайн] Налично на: https://vuejs.org/guide/

- Zabriskie, M. Axios: Promise based HTTP client. Документация за извършване на асинхронни HTTP заявки. [Онлайн] Налично на: https://axios-http.com/docs/intro