## Слайд 2 – Въведение

В моя дипломен проект разработих система за интелигентно RGB осветление, която може да се управлява чрез уеб страница. Проектът е част от концепцията „Умен дом“ и показва как чрез съвременни технологии можем да контролираме физически устройства по безжичен път. Основната идея е потребителят лесно и удобно да променя цвета и режима на светене на LED осветление в реално време.

## 🎞 Слайд 3 – Цел на проекта

Основната цел на проекта беше да създам напълно функционираща система, която приема команда от потребителя, изпраща я безжично към микроконтролер и управлява осветлението. Исках да покажа как софтуерът и хардуерът могат да работят заедно в една обща система. Проектът обединява програмиране, мрежова комуникация и работа с микроконтролери.

## 🎞 Слайд 4 – Хардуерна част

Хардуерната част на системата включва Arduino Nano, адресируема LED лента WS2812B и Bluetooth Low Energy модул. Arduino служи като управляващ модул, който получава командите и контролира светодиодите. LED лентата позволява управление на всеки диод поотделно, което дава възможност за различни светлинни ефекти. За стабилна работа се използва външно 5-волтово захранване.

## 🎞 Слайд 5 – Работа на осветлението

Светлината се управлява чрез RGB модел, при който всеки цвят се получава чрез комбинация от червено, зелено и синьо. В проекта реализирах няколко режима на работа – плътен цвят, бягаща светлина и ефект „Knight Rider“. Адресируемата технология позволява създаване на динамични анимации и плавна промяна на цветовете.

## 🎞 Слайд 6 – Безжична комуникация

Комуникацията между сървъра и микроконтролера се осъществява чрез Bluetooth Low Energy. Този стандарт е подходящ за IoT устройства, защото използва малко енергия и осигурява стабилна връзка. Чрез него командите от компютъра се предават безжично към Arduino, който ги изпълнява веднага.

## 🎞 Слайд 7 – Сървърна част

Сървърната част е разработена с Python и Django. Тя приема заявки от уеб интерфейса, обработва избраните стойности за цвят и режим и ги изпраща чрез Bluetooth към микроконтролера. Сървърът играе ролята на посредник между потребителя и хардуера и осигурява правилната обработка на данните.

## 🎞 Слайд 8 – Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс е реализиран с Vue.js като модерно уеб приложение. Чрез него потребителят може да избира цвят, режим и скорост на светене. Всички промени се изпращат към сървъра без презареждане на страницата, което прави управлението бързо и удобно.

## 🎞 Слайд 9 – Краен резултат

В крайния вариант системата работи стабилно и позволява управление на осветлението в реално време. Процесът започва от потребителя, преминава през уеб сървъра, изпраща се чрез Bluetooth към Arduino и завършва с промяна на светлината. Проектът показва успешна интеграция между хардуер и софтуер и може да бъде надграден с допълнителни функции като Wi-Fi управление или мобилно приложение.

# 🎞 Слайд 2 – Въведение

Проектът представлява система за интелигентно RGB осветление.

Тя позволява управление на светлината чрез уеб страница.

Системата е част от концепцията „Умен дом“ и използва IoT технологии.

# 🎞 Слайд 3 – Цел на проекта

Основната цел е да се създаде система, която:

- приема команда от потребител

- изпраща я безжично

- управлява LED осветление в реално време

# 🎞 Слайд 4 – Хардуер

Системата включва:

- Arduino Nano – управляващ модул

- Адресируема LED лента (WS2812B)

- Bluetooth модул (BLE)

- Външно 5V захранване

LED лентата позволява управление на всеки диод поотделно.

# 🎞 Слайд 5 – Как работи осветлението

Всеки цвят се създава чрез комбинация от:

- Червено (R)

- Зелено (G)

- Синьо (B)

Реализирани са няколко режима:

- Плътен цвят

- Бягаща светлина

- Knight Rider ефект

# 🎞 Слайд 6 – Безжична комуникация

Комуникацията се осъществява чрез Bluetooth Low Energy.

Той позволява:

- ниска консумация на енергия

- стабилна връзка

- изпращане на команди към Arduino

# 🎞 Слайд 7 – Бекенд (Сървър)

Сървърът е създаден с Python и Django.

Неговата роля е:

- да приема команди от уеб страницата

- да ги обработва

- да ги изпраща към Bluetooth модула

# 🎞 Слайд 8 – Потребителски интерфейс

Интерфейсът е направен с Vue.js.

Потребителят може да:

- избира цвят

- избира режим

- регулира скоростта

Всичко става без презареждане на страницата.

# 🎞 Слайд 9 – Резултат

Пълният процес е:

Потребител → Уеб страница → Сървър → Bluetooth → Arduino → LED лента

Системата работи стабилно и променя светлината в реално време.

Проектът може да бъде надграден с Wi-Fi управление и мобилно приложение.

В моя дипломен проект разработих система за интелигентно RGB амбиентно осветление с безжично управление. Проектът е част от концепцията „Умен дом“ и демонстрира как чрез съвременни технологии можем да управляваме физически устройства по удобен и модерен начин. Основната идея е потребителят да може да контролира цвета, режима и скоростта на светене чрез уеб страница, достъпна от компютър или друго устройство.

Системата съчетава хардуерна и софтуерна част, които работят заедно като една обща структура. Хардуерната част е изградена от микроконтролер Arduino Nano, адресируема LED лента тип WS2812B и Bluetooth Low Energy модул. Arduino служи като основен управляващ елемент, който получава командите и контролира светодиодите. LED лентата е адресируема, което означава, че всеки светодиод може да се управлява поотделно. Това позволява създаване на различни динамични светлинни ефекти. За да бъде системата стабилна, се използва външно 5-волтово захранване.

Управлението на светлината се базира на RGB модела, при който всеки цвят се получава чрез комбинация от червено, зелено и синьо. В проекта реализирах няколко режима на работа – плътен цвят, бягаща светлина и ефект „Knight Rider“. Благодарение на адресируемата технология могат да се създават плавни преходи и анимации.

Комуникацията между компютъра и микроконтролера се осъществява чрез Bluetooth Low Energy. Този стандарт е подходящ за IoT устройства, тъй като използва малко енергия и осигурява стабилна безжична връзка. Командите се изпращат от сървъра към Bluetooth модула, който ги предава към Arduino, а той от своя страна управлява LED лентата.

Софтуерната част на системата е разделена на две основни части – сървър и потребителски интерфейс. Сървърът е разработен с Python и Django. Той приема заявки от уеб страницата, обработва параметрите за цвят, режим и скорост и ги изпраща към микроконтролера чрез Bluetooth. По този начин сървърът играе ролята на посредник между потребителя и хардуера.

Потребителският интерфейс е реализиран с Vue.js като модерно уеб приложение. Чрез него потребителят може лесно да избере цвят чрез цветова палитра, да избере режим на светене и да регулира скоростта на ефекта. Всички команди се изпращат към сървъра без презареждане на страницата, което прави управлението бързо и удобно.

В крайния си вид системата работи стабилно и позволява управление на осветлението в реално време. Процесът започва от потребителя, преминава през уеб сървъра, изпраща се чрез Bluetooth към микроконтролера и завършва с промяна на светлината. По време на разработката бяха решени технически проблеми, свързани с безжичната комуникация, синхронизацията и захранването, което допринесе за стабилната работа на проекта.

В заключение, проектът демонстрира успешна интеграция между хардуер и софтуер и показва практически знания в областта на системното програмиране и IoT технологиите. Реализираната система може да бъде допълнително надградена с Wi-Fi управление, мобилно приложение или интеграция с други системи за домашна автоматизация.