Това е задание за дипломен проект. Ще реализирам практическата част на заданието. Уеб интерфейса мисля да го реализирам на базата на Python/Django и, може би, DRF за backend и евентуално vue,js (CDN)/axios.js за frontend. за контролер - Arduino Nano + ), Bluetooth модул HC-05 и RGB светодиодна лента WS2812B (120 LED). Светодиодната лента е лек ъпгейд на заданието, защото е адресируема и интензитета на светене се управлява за всеки диод поотделно (не се налага да се използва PWM директно). Мисля да използваме библиотеката Adafruit_NeoPixel. в тази връзка е добре да добавим и избор измежду няколко "програми" за светене - бягаща светлина, светят всички, Knight Rider, инверсно - бяга тъмното или друго подобно. Лентата е захранена от външен източник. Имам създаден базов Django проект, който се казва DP. В него е създадено приложение main. Приложението има urls.py - първия прикачен такъв. той е прикачен към urls.py на проекта - втория прикачен. имам инсталиран DRF. Нека първо определим стъпките (последователността на действията), необходими за реализиране на проекта.

Gemini 3.1 Pro

Здравей! Това е страхотна тема за дипломен проект, а изборът ти на технологии и идеята за ъпгрейд към адресируема LED лента (WS2812B) показват отлично разбиране на съвременните решения. Използването на Vue.js (чрез CDN) + DRF е много елегантен и лек подход, който ще ти спести нуждата от сложни конфигурации с Node.js/Webpack, като същевременно ще ти даде реактивен и модерен интерфейс.

Тъй като проектът е комплексен и обхваща хардуер, фърмуер, бекенд и фронтенд, най-добрият подход е да го разделим на логически етапи. Ето предложение за последователността на действията:

### Етап 1: Хардуер и Arduino (Фърмуер)

Това е основата, върху която ще стъпи софтуерът.

- Електрическо свързване (Wiring):

  - Свързване на HC-05 към Arduino (внимание с логическите нива на RX/TX пиновете, HC-05 работи на 3.3V на RX).

  - Свързване на WS2812B към външното захранване. Важно: 120 диода при пълна яркост на бяло консумират около 7.2 Ампера (120 x 60mA). Ще ти трябва стабилно 5V захранване. Задължително трябва да обединиш масите (GND) на Arduino-то, захранването и лентата. Добре е да добавиш и резистор (~330-470 Ohm) на data линията.

- Програмиране на Arduino:

  - Инсталиране на библиотеката Adafruit_NeoPixel.

  - Дефиниране на протокол за комуникация (например, изпращане на стрингове от вида MODE:1,COLOR:FF0000,BRIGHTNESS:255\n през Bluetooth).

  - Реализиране на логиката за четене от серийния порт (Serial или SoftwareSerial).

  - Написване на функциите за "програмите": Solid (всички светят), Running Light (бягаща светлина), Knight Rider (KITT), Theater Chase и др.

### Етап 2: Свързаност на сървъра (PC към Bluetooth)

Django сървърът ти трябва да може да "говори" с Arduino-то.
3. Сдвояване (Pairing): Компютърът, на който ще върви Django проектът, трябва да се сдвои с HC-05. Това създава виртуален сериен порт (напр. COM3 при Windows или /dev/rfcomm0 при Linux).
4. Python Серийна комуникация: Инсталиране на библиотеката pyserial. Тя ще позволи на Django/Python да изпраща команди към виртуалния COM порт. Може да направиш един малък тестов Python скрипт първо, за да се увериш, че компютърът успешно праща данни към лентата.

### Етап 3: Back-end (Django + DRF)

Тук ще изградим моста между уеб интерфейса и хардуера.
5. Създаване на API Endpoint-и: Използвайки Django REST Framework, ще създадем API изглед (View), който приема POST заявки (с JSON данни за избран режим, цвят HEX, скорост/яркост).
6. Интеграция на Pyserial в Django: В самия API изглед ще извикваме функция, която отваря COM порта, форматира данните според хардуерния протокол и ги изпраща към Bluetooth модула.
7. Подготовка на Темплейта: В main/views.py изгледът index (който вече е свързан в urls.py) просто ще рендира базовия HTML файл (index.html), където ще живее Vue.js приложението.

### Етап 4: Front-end (Vue.js + Axios)

Изграждане на потребителския интерфейс.
8. Структура на страницата: Създаване на index.html и включване на Vue 3 и Axios през CDN. Може да включиш и CSS фреймуърк като Bootstrap 5 или Tailwind (също през CDN), за да изглежда проектът професионално.
9. Vue Компоненти и Логика:

- Color picker (избор на цвят - може да се използва вграденият <input type="color">).

- Бутони/Падащо меню за избор на ефекти (Knight Rider, Solid, и т.н.).

- Слайдер за яркост/скорост.

- Писане на методи във Vue, които при всяка промяна на контролите събират данните и правят axios.post('/api/led-control/', data).

### Етап 5: Тестване и Дипломна документация

- Интеграционно тестване: Проверка на цялостната система. Кликваш на цвят в браузъра -> Vue праща Axios POST -> Django DRF приема -> Pyserial праща по COM порт -> Bluetooth предава към Arduino -> Лентата сменя цвета.

- Документиране: Описание на архитектурата, сорс кода и блок-схемите в текстовата част (поне 30 страници според заданието).

Ето защо това е толкова лесно за реализиране:

- За Python (Django) няма никаква разлика: Библиотеката pyserial, която ще използваме в Django, комуникира със серийни портове. За нея USB кабелът на Arduino-то (напр. COM3) и виртуалният порт на Bluetooth модула (напр. COM5) изглеждат по абсолютно един и същ начин. Единственото, което ще трябва да промениш в кода си по-късно, е името на порта от COMx на COMy.

- Как ще го реализираме в Arduino Nano:
Arduino Nano има един хардуерен сериен порт (пинове RX0 и TX0), който е свързан към USB буксата. Точно него ще използваш сега за директната връзка с компютъра.
Когато дойде време да добавиш HC-05, ще използваме библиотеката SoftwareSerial. Тя ни позволява да създадем втори, "софтуерен" сериен порт на други два пина (например D2 и D3).

Така кодът ти на Arduino ще изглежда логически по следния начин:

cpp

// Псевдокод

void loop() {

// Проверяваме дали идва команда по USB кабела (от Django сега)

if (Serial.available()) {

String command = Serial.readString();

executeCommand(command);

}

// Проверяваме дали идва команда по Bluetooth (за по-късно)

if (Bluetooth.available()) {

String command = Bluetooth.readString();

executeCommand(command);

}

}

Така системата ти ще може да приема команди едновременно и по кабел, и безжично!

Тъй като използваме Windows 11, работата с COM портовете ще бъде много лесна (Plug and Play).

Ето първата стъпка: да свържем електрониката правилно и да напишем базов код, който приема команди през Serial Monitor-а на Arduino IDE.

### 1. Схема на свързване (Много важно!)

Тъй като имаш 120 диода, НЕ захранвай лентата директно от Arduino-то! Един диод WS2812B консумира до 60mA при бял цвят на максимална яркост. 120 диода * 60mA = 7.2 Ампера. USB портът на компютъра може да даде максимум 0.5A.

Ще ти трябва външно захранване 5V (поне 5-8 Ампера, ако искаш да светят всички диоди в бяло на макс).

- Захранване 5V (+) ➔ Червеният кабел (5V) на LED лентата.

- Захранване GND (-) ➔ Белият/Черният кабел (GND) на LED лентата И към пин GND на Arduino Nano. (Обединяването на масите е задължително, иначе данните няма да се четат правилно).

- Arduino Пин D6 ➔ Препоръчително през резистор (330Ω - 470Ω) ➔ Зеленият кабел (Data In / DIN) на LED лентата. (Резисторът предпазва първия диод от изгаряне при пикове).

- Arduino-то за сега ще се захранва от USB кабела на компютъра.

### 2. Arduino Код (Базова версия с неблокиращо изпълнение)

Тъй като искаме лентата да прави анимации (като Knight Rider), не трябва да използваме delay(). Ако използваме delay(), Arduino-то ще "заспива" и няма да може да чете командите, които му пращаме в реално време. Затова ще използваме функцията millis().

Първо, инсталирай библиотеката Adafruit NeoPixel през Sketch -> Include Library -> Manage Libraries в Arduino IDE.

След това качи следния код:

cpp

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN        6      // Пинът, към който е свързана лентата

#define NUMPIXELS  120    // Брой диоди

// Инициализация на лентата

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// Променливи за текущото състояние

int currentMode = 1;      // 0 = Изключено, 1 = Плътен цвят, 2 = Бягаща светлина

int currentR = 255;

int currentG = 0;

int currentB = 0;

// Променливи за анимациите (неблокиращи)

unsigned long previousMillis = 0;

int animationStep = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);     // Стартираме серийната комуникация (важно: 9600 бода)

strip.begin();          // Инициализираме лентата

strip.show();           // Изключваме всички диоди първоначално

strip.setBrightness(100); // Яркост от 0 до 255 (започваме с по-ниска за безопасност)

Serial.println("Системата е готова. Въведете команда във формат: РЕЖИМ,R,G,B");

}

void loop() {

// 1. Проверка за нови команди по серийния порт

if (Serial.available() > 0) {

String data = Serial.readStringUntil('\n'); // Четем до натискане на Enter

// Търсим запетаите, за да разделим стринга (парсинг)

int comma1 = data.indexOf(',');

int comma2 = data.indexOf(',', comma1 + 1);

int comma3 = data.indexOf(',', comma2 + 1);

if (comma1 > 0 && comma2 > 0 && comma3 > 0) {

currentMode = data.substring(0, comma1).toInt();

currentR = data.substring(comma1 + 1, comma2).toInt();

currentG = data.substring(comma2 + 1, comma3).toInt();

currentB = data.substring(comma3 + 1).toInt();

Serial.print("Нова команда приета -> Режим: "); Serial.print(currentMode);

Serial.print(" | RGB: "); Serial.print(currentR); Serial.print(",");

Serial.print(currentG); Serial.print(","); Serial.println(currentB);

// Рестартираме стъпките за анимациите при смяна на режима

animationStep = 0;

strip.clear();

strip.show();

}

}

// 2. Изпълнение на ефектите спрямо текущия режим

switch (currentMode) {

case 0: // Изключено

strip.clear();

strip.show();

break;

case 1: // Плътен цвят (Solid)

for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

break;

case 2: // Бягаща светлина (Running Light)

runEffectRunningLight();

break;

// Тук по-късно ще добавим Knight Rider и други ефекти

}

}

// Функция за бягаща светлина (без delay!)

void runEffectRunningLight() {

unsigned long currentMillis = millis();

int speedDelay = 30; // Скорост в милисекунди

if (currentMillis - previousMillis >= speedDelay) {

previousMillis = currentMillis;

strip.clear(); // Изчистваме старите пиксели

strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

animationStep++;

if (animationStep >= NUMPIXELS) {

animationStep = 0; // Връщаме в началото

}

}

}

### 3. Как да тестваш

- Качи кода на Arduino Nano.

- Отвори Serial Monitor от Arduino IDE (горе вдясно иконката с лупичката).

- Долу вдясно на Serial Monitor-а се увери, че е избрано 9600 baud и опцията до него е "Newline" (за да праща \n при натискане на Enter).

- Напиши в полето следната команда и натисни Enter:
1,0,255,0 -> Това трябва да светне всички диоди в зелено (Режим 1, Червено 0, Зелено 255, Синьо 0).

- Напиши:
2,0,0,255 -> Това трябва да стартира бягаща синя светлина (Режим 2).

- Напиши:
0,0,0,0 -> Изключва всичко.

Това, че пропуска команди при бързо изпращане, е много типичен проблем. Причината е във функцията Serial.readStringUntil('\n'). Тя блокира изпълнението на програмата (изчаква да дойде символът за нов ред) и освен това използването на обекти от тип String (текстови низове) е бавно и натоварва малката памет на Arduino Nano.

За да решим това и да направим системата индустриално стабилна, ще преминем към класическия метод за четене: символ по символ в буфер (масив от символи). Така Arduino-то никога не блокира и чете данните в реално време.

Ето и новият код, който включва:

- Много бърз и надежден парсър на серийните команди.

- Ефектът Knight Rider (Larson Scanner) – той не просто мести една точка, а намалява яркостта на старите пиксели, за да създаде автентичната "опашка" (fade effect).

Замени стария код с този:

cpp

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN        6

#define NUMPIXELS  120

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// Текущо състояние

int currentMode = 0;

int currentR = 0;

int currentG = 0;

int currentB = 0;

// Променливи за серийната комуникация

const byte numChars = 32;

char receivedChars[numChars];

boolean newData = false;

// Променливи за анимациите

unsigned long previousMillis = 0;

int animationStep = 0;

// Променливи специфични за Knight Rider

int krPos = 0;

int krDir = 1;

void setup() {

Serial.begin(9600);

strip.begin();

strip.show();

strip.setBrightness(100);

Serial.println("Системата е готова (Оптимизирана версия).");

}

void loop() {

recvWithEndMarker(); // 1. Четем данните неблокиращо

parseData();         // 2. Обработваме ги, ако има нови

runEffects();        // 3. Изпълняваме ефектите

}

// --- Функция за надеждно четене от серийния порт ---

void recvWithEndMarker() {

static byte ndx = 0;

char endMarker = '\n';

char rc;

while (Serial.available() > 0 && newData == false) {

rc = Serial.read();

if (rc != endMarker) {

receivedChars[ndx] = rc;

ndx++;

if (ndx >= numChars) {

ndx = numChars - 1;

}

} else {

receivedChars[ndx] = '\0'; // Терминираме стринга

ndx = 0;

newData = true;

}

}

}

// --- Функция за извличане на числата ---

void parseData() {

if (newData == true) {

// Използваме sscanf за много бързо извличане на 4-те числа

int parsed = sscanf(receivedChars, "%d,%d,%d,%d", &currentMode, &currentR, &currentG, &currentB);

if (parsed == 4) {

Serial.print("ОК: Режим="); Serial.print(currentMode);

Serial.print(" R="); Serial.print(currentR);

Serial.print(" G="); Serial.print(currentG);

Serial.print(" B="); Serial.println(currentB);

// Рестартираме променливите за анимация при смяна на команда

animationStep = 0;

krPos = 0;

krDir = 1;

strip.clear();

strip.show();

}

newData = false;

}

}

// --- Управление на ефектите ---

void runEffects() {

switch (currentMode) {

case 0:

strip.clear();

strip.show();

break;

case 1:

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

break;

case 2:

runEffectRunningLight();

break;

case 3:

runEffectKnightRider();

break;

}

}

// --- Ефект: Бягаща светлина ---

void runEffectRunningLight() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= 30) { // 30ms скорост

previousMillis = currentMillis;

strip.clear();

strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

animationStep++;

if (animationStep >= NUMPIXELS) animationStep = 0;

}

}

// --- Ефект: Knight Rider (KITT) ---

void runEffectKnightRider() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= 25) { // 25ms скорост

previousMillis = currentMillis;

// 1. Избледняваме всички текущи пиксели (създава "опашката")

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

uint32_t c = strip.getPixelColor(i);

uint8_t r = (uint8_t)(c >> 16);

uint8_t g = (uint8_t)(c >>  8);

uint8_t b = (uint8_t)c;

// Намаляваме яркостта на старите пиксели с около 20%

r = (r * 200) >> 8;

g = (g * 200) >> 8;

b = (b * 200) >> 8;

strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b));

}

// 2. Светваме текущия пиксел на максималната зададена яркост

strip.setPixelColor(krPos, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

// 3. Движим позицията и обръщаме посоката в краищата

krPos += krDir;

if (krPos >= NUMPIXELS - 1) {

krPos = NUMPIXELS - 1;

krDir = -1; // Тръгваме назад

} else if (krPos <= 0) {

krPos = 0;

krDir = 1;  // Тръгваме напред

}

}

}

Ще променим протокола за комуникация. Вместо 4 параметъра, вече ще изпращаме 5: РЕЖИМ, R, G, B, СКОРОСТ.

Важно уточнение: За Arduino "скорост" всъщност е закъснението (delay) в милисекунди между всяка стъпка на анимацията. Тоест, по-малко число = по-бърз ефект (например 10 е много бързо, 100 е бавно). По-късно във Vue.js ще направим слайдер, който автоматично да обръща тази логика, за да е интуитивно за потребителя (плъзгач надясно = по-бързо).

Ето обновения код, който включва парсването на 5-тия параметър и прилагането му към ефектите:

cpp

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN        6

#define NUMPIXELS  120

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// Текущо състояние

int currentMode = 0;

int currentR = 0;

int currentG = 0;

int currentB = 0;

int currentSpeed = 30; // Дефолтна скорост (закъснение в ms)

// Променливи за серийната комуникация

const byte numChars = 32;

char receivedChars[numChars];

boolean newData = false;

// Променливи за анимациите

unsigned long previousMillis = 0;

int animationStep = 0;

// Променливи специфични за Knight Rider

int krPos = 0;

int krDir = 1;

void setup() {

Serial.begin(9600);

strip.begin();

strip.show();

strip.setBrightness(100);

Serial.println("Системата е готова. Формат: РЕЖИМ,R,G,B,СКОРОСТ");

}

void loop() {

recvWithEndMarker();

parseData();

runEffects();

}

// --- Функция за надеждно четене от серийния порт ---

void recvWithEndMarker() {

static byte ndx = 0;

char endMarker = '\n';

char rc;

while (Serial.available() > 0 && newData == false) {

rc = Serial.read();

if (rc != endMarker) {

receivedChars[ndx] = rc;

ndx++;

if (ndx >= numChars) {

ndx = numChars - 1;

}

} else {

receivedChars[ndx] = '\0'; // Терминираме стринга

ndx = 0;

newData = true;

}

}

}

// --- Функция за извличане на числата ---

void parseData() {

if (newData == true) {

// Вече очакваме 5 параметъра

int parsed = sscanf(receivedChars, "%d,%d,%d,%d,%d", &currentMode, &currentR, &currentG, &currentB, &currentSpeed);

// Проверяваме дали успешно сме прочели и 5-те

if (parsed == 5) {

Serial.print("ОК: Режим="); Serial.print(currentMode);

Serial.print(" R="); Serial.print(currentR);

Serial.print(" G="); Serial.print(currentG);

Serial.print(" B="); Serial.print(currentB);

Serial.print(" Скорост(ms)="); Serial.println(currentSpeed);

// Предпазваме от задаване на скорост 0 или отрицателна (ще забие Arduino-то)

if (currentSpeed < 5) currentSpeed = 5;

// Рестартираме променливите за анимация при смяна на команда

animationStep = 0;

krPos = 0;

krDir = 1;

strip.clear();

strip.show();

} else {

Serial.println("Грешка в командата! Използвайте формат: РЕЖИМ,R,G,B,СКОРОСТ");

}

newData = false;

}

}

// --- Управление на ефектите ---

void runEffects() {

switch (currentMode) {

case 0:

strip.clear();

strip.show();

break;

case 1:

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

break;

case 2:

runEffectRunningLight();

break;

case 3:

runEffectKnightRider();

break;

}

}

// --- Ефект: Бягаща светлина ---

void runEffectRunningLight() {

unsigned long currentMillis = millis();

// Използваме currentSpeed вместо твърдо зададено число

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

strip.clear();

strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

animationStep++;

if (animationStep >= NUMPIXELS) animationStep = 0;

}

}

// --- Ефект: Knight Rider (KITT) ---

void runEffectKnightRider() {

unsigned long currentMillis = millis();

// Използваме currentSpeed вместо твърдо зададено число

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

uint32_t c = strip.getPixelColor(i);

uint8_t r = (uint8_t)(c >> 16);

uint8_t g = (uint8_t)(c >>  8);

uint8_t b = (uint8_t)c;

r = (r * 200) >> 8;

g = (g * 200) >> 8;

b = (b * 200) >> 8;

strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b));

}

strip.setPixelColor(krPos, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

krPos += krDir;

if (krPos >= NUMPIXELS - 1) {

krPos = NUMPIXELS - 1;

krDir = -1;

} else if (krPos <= 0) {

krPos = 0;

krDir = 1;

}

}

}

### Тестване на скоростта:

- За много бърз Knight Rider, опитай: 3,255,0,0,10

- За много бавен Knight Rider, опитай: 3,255,0,0,80

- За статичен цвят скоростта няма значение, но пак трябва да се подаде (иначе командата ще се отхвърли): 1,0,255,0,50

Етап 3: Back-end (Django + DRF).

Тук целта ни е да създадем API (приложно-програмен интерфейс), който ще приема команди от бъдещия ни уеб интерфейс и ще ги препраща към Arduino-то през серийния порт.

Ето стъпките, които трябва да направиш в твоя Django проект:

### 1. Инсталиране на библиотека за серийна комуникация

Отвори терминала (във виртуалната среда на проекта си, ако ползваш такава) и инсталирай библиотеката pyserial, която позволява на Python да си говори с COM портовете:

bash

pip install pyserial

### 2. Създаване на API изглед в main/views.py

Отвори файла views.py в твоето приложение main. Ще създадем изглед, базиран на DRF, който приема POST заявки.

Много важен момент тук: отварянето на сериен порт рестартира Arduino-то. Ако отваряме и затваряме порта при всяка заявка към API-то, лентата ще мига и ще се рестартира постоянно. Затова ще отворим порта глобално във файла, така че връзката да стои активна докато работи Django сървърът.

Добави следния код в main/views.py:

python

import serial

from django.shortcuts import render

from rest_framework.decorators import api_view

from rest_framework.response import Response

# Опитваме се да отворим порта глобално при стартиране на сървъра.

# ВНИМАНИЕ: Промени 'COM3' на порта, който виждаш в Arduino IDE!

try:

arduino_port = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1)

print("Успешна връзка с Arduino!")

except Exception as e:

arduino_port = None

print(f"Грешка при отваряне на COM порта: {e}")

def index(request):

""" Това е изгледът за главната страница, където ще живее Vue.js """

return render(request, 'index.html')

@api_view(['POST'])

def control_led(request):

""" API endpoint, който приема команди от фронтенда и ги праща към Arduino """

if not arduino_port or not arduino_port.is_open:

return Response({'status': 'error', 'message': 'Няма връзка с хардуера (Arduino).'}, status=503)

try:

# Взимаме данните от POST заявката (с дефолтни стойности, ако липсват)

mode = int(request.data.get('mode', 0))

r = int(request.data.get('r', 0))

g = int(request.data.get('g', 0))

b = int(request.data.get('b', 0))

speed = int(request.data.get('speed', 30))

# Валидираме данните, за да сме сигурни, че няма да пратим глупости

r, g, b = [max(0, min(255, val)) for val in (r, g, b)]

speed = max(5, speed) # Минимално закъснение 5ms

# Форматираме стринга точно както го очаква Arduino-то: РЕЖИМ,R,G,B,СКОРОСТ\n

command_str = f"{mode},{r},{g},{b},{speed}\n"

# Изпращаме стринга по серийния кабел

arduino_port.write(command_str.encode('utf-8'))

return Response({

'status': 'success',

'message': 'Командата е изпратена успешно',

'command_sent': command_str.strip()

})

except ValueError:

return Response({'status': 'error', 'message': 'Невалиден формат на данните.'}, status=400)

except Exception as e:

return Response({'status': 'error', 'message': str(e)}, status=500)

Не забравяй да промениш 'COM3' на твоя реален порт!

### 3. Добавяне на пътя в main/urls.py

Сега трябва да кажем на Django на кой URL адрес да слуша за тези команди. Според прикачения от теб urls.py на приложението, в момента имаш само път за index.

Обнови main/urls.py по следния начин:

python

from django.urls import path

from . import views

from django.conf import settings

from django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [

# Главна страница с уеб интерфейса

path('', views.index, name='index'),

# API endpoint за управление на лентата

path('api/control-led/', views.control_led, name='control_led'),

]

if settings.DEBUG:

urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

### Как да тестваме дали работи?

За да тестваме това API, не ни трябва все още Vue.js. Можем да ползваме вградения интерфейс на DRF.

- Увери се, че Arduino IDE Serial Monitor е затворен (защото само една програма може да държи COM порта отворен едновременно).

- Стартирай Django сървъра: python manage.py runserver. Ако портът е въведен правилно, в конзолата трябва да видиш "Успешна връзка с Arduino!".

- Отвори в браузъра: http://127.0.0.1:8000/api/control-led/

- Ще видиш интерфейса на DRF. В полето "Content" най-отдолу, въведи следния JSON и натисни бутона POST:

json

{

"mode": 1,

"r": 255,

"g": 0,

"b": 255,

"speed": 30

}

Ако лентата светне в лилаво, значи сме изградили перфектен мост между уеб сървъра и микроконтролера!

Сега преминаваме към Етап 4: Front-end (Vue.js + Axios). Ще създадем красив и модерен потребителски интерфейс, който ще праща командите към твоето API. Ще използваме Bootstrap 5 за дизайн.

### 1. Подготовка на структурата за темплейти

В папката на твоето приложение main, създай нова папка и я кръсти templates. Вътре в нея създай файл с име index.html.
(Пътят трябва да е: DP/main/templates/index.html)

### 2. Кодът на index.html

Копирай следния код в index.html. Той съдържа всичко необходимо – HTML структура, стилизиране с Bootstrap, Vue 3 логика и Axios заявки.

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Smart Home: RGB Амбиентно осветление</title>

<!-- Bootstrap 5 CSS за модерен дизайн -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Vue 3 -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<!-- Axios -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<style>

body { background-color: #f4f7f6; padding-top: 50px; }

.color-picker { width: 100%; height: 60px; border: none; cursor: pointer; border-radius: 8px; }

.card { box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 12px; border: none; }

</style>

</head>

<body>

<!-- Django CSRF Token (необходим за сигурността на POST заявките) -->

{% csrf_token %}

<div id="app" class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-6">

<div class="card p-4">

<h3 class="text-center mb-4 text-primary">RGB Контролен Панел</h3>

<!-- Избор на режим -->

<div class="mb-3">

<label class="form-label fw-bold">Режим на светене:</label>

<select class="form-select form-select-lg" v-model="mode" @change="sendCommand">

<option value="0">Изключено (Off)</option>

<option value="1">Плътен цвят (Solid)</option>

<option value="2">Бягаща светлина (Running)</option>

<option value="3">Knight Rider (KITT)</option>

</select>

</div>

<!-- Избор на цвят -->

<div class="mb-4">

<label class="form-label fw-bold">Избор на цвят:</label>

<input type="color" class="color-picker" v-model="hexColor" @change="sendCommand">

</div>

<!-- Контрол на скоростта -->

<div class="mb-4">

<label class="form-label fw-bold">Скорост на ефекта:</label>

<input type="range" class="form-range" min="1" max="100" v-model="uiSpeed" @change="sendCommand">

<div class="d-flex justify-content-between text-muted small">

<span>Бавно</span>

<span>Бързо</span>

</div>

</div>

<!-- Статус съобщение -->

<div v-if="statusMessage" class="alert" :class="statusClass" role="alert">

{{ statusMessage }}

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

const { createApp, ref } = Vue;

createApp({

setup() {

// Реактивни променливи

const mode = ref("1"); // По подразбиране: Плътен цвят

const hexColor = ref("#00d0ff"); // По подразбиране: Светло синьо

const uiSpeed = ref(50); // Скорост от 1 до 100 (за потребителя)

const statusMessage = ref("");

const statusClass = ref("alert-info");

// Функция за преобразуване на HEX цвят (напр. #ff0000) в RGB (255, 0, 0)

const hexToRgb = (hex) => {

let result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);

return result ? {

r: parseInt(result[1], 16),

g: parseInt(result[2], 16),

b: parseInt(result[3], 16)

} : { r: 0, g: 0, b: 0 };

};

// Основна функция за изпращане на данните към Django

const sendCommand = async () => {

const rgb = hexToRgb(hexColor.value);

// Преобразуваме потребителската скорост (1-100) в Arduino закъснение в милисекунди.

// Ако uiSpeed е 100 (бързо), закъснението е 5ms. Ако е 1 (бавно), закъснението е 104ms.

const arduinoDelay = 105 - uiSpeed.value;

const payload = {

mode: parseInt(mode.value),

r: rgb.r,

g: rgb.g,

b: rgb.b,

speed: arduinoDelay

};

try {

// Взимаме CSRF токена, генериран от Django

const csrfToken = document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value;

// Пращаме POST заявка към нашето API

const response = await axios.post('/api/control-led/', payload, {

headers: {

'X-CSRFToken': csrfToken

}

});

statusMessage.value = "Успешно изпратено!";

statusClass.value = "alert-success";

// Скриваме съобщението след 2 секунди

setTimeout(() => statusMessage.value = "", 2000);

} catch (error) {

statusMessage.value = "Грешка при комуникация със сървъра.";

statusClass.value = "alert-danger";

console.error(error);

}

};

return {

mode,

hexColor,

uiSpeed,

statusMessage,

statusClass,

sendCommand

};

}

}).mount('#app');

</script>

</body>

</html>

### Какво направихме тук

### CSRF Защита: Django изисква защитен токен при POST заявки. Използвахме {% csrf_token %}, който Vue.js прочита и подава в хедърите на Axios заявката. Конвертиране на цветове: HTML елементът <input type="color"> връща цвета в шестнадесетичен формат (#FF5733), но Arduino-то очаква отделни числа от 0 до 255 (RGB). Написахме функцията hexToRgb, която прави този превод.

- Инвертиране на скоростта: За хората "100" означава "много бързо". За Arduino обаче, числото представлява закъснение (delay), така че по-голямо число значи "по-бавно". С формулата 105 - uiSpeed обърнахме логиката, така че плъзгачът надясно да ускорява ефектите.

- Реактивност: Забележи събитието @change="sendCommand". Това означава, че веднага щом избереш цвят, смениш режима или дръпнеш слайдера, заявката се изпраща към сървъра автоматично, без нужда от бутон "Изпрати".

### Как да тестваш:

- Рестартирай Django сървъра (за всеки случай).

- Отвори http://127.0.0.1:8000/ в браузъра си.

- Би трябвало да видиш хубав, модерен контролен панел.

- Опитай да сменяш цветовете, режимите и скоростта. Лентата трябва да реагира моментално!

Ето защо се получава забиването при "Плътен цвят" (Mode 1):
Библиотеката NeoPixel изключва прекъсванията (interrupts) на процесора, докато изпраща данните към лентата чрез strip.show(). Тъй като в нашия Arduino код за Mode 1 ние викаме strip.show() постоянно (хиляди пъти в секунда) в главния loop, Arduino-то остава "глухо" за серийния порт през повечето време. При ефектите (Mode 2 и 3) ние имаме таймер и викаме strip.show() само на всеки 30-50 милисекунди, затова там комуникацията работи перфектно!

### 1. Новият Vue.js интерфейс (Options API + Бутон)

Ето пренаписания index.html. Премахнах @change събитията и добавих голям бутон "Изпрати команда".

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Smart Home: RGB Амбиентно осветление</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<style>

body { background-color: #f4f7f6; padding-top: 50px; }

.color-picker { width: 100%; height: 60px; border: none; cursor: pointer; border-radius: 8px; }

.card { box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 12px; border: none; }

</style>

</head>

<body>

{% csrf_token %}

<div id="app" class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-6">

<div class="card p-4">

<h3 class="text-center mb-4 text-primary">RGB Контролен Панел</h3>

<!-- Избор на режим -->

<div class="mb-3">

<label class="form-label fw-bold">Режим на светене:</label>

<select class="form-select form-select-lg" v-model="mode">

<option value="0">Изключено (Off)</option>

<option value="1">Плътен цвят (Solid)</option>

<option value="2">Бягаща светлина (Running)</option>

<option value="3">Knight Rider (KITT)</option>

</select>

</div>

<!-- Избор на цвят -->

<div class="mb-4">

<label class="form-label fw-bold">Избор на цвят:</label>

<input type="color" class="color-picker" v-model="hexColor">

</div>

<!-- Контрол на скоростта -->

<div class="mb-4">

<label class="form-label fw-bold">Скорост на ефекта (за анимациите):</label>

<input type="range" class="form-range" min="1" max="100" v-model="uiSpeed">

<div class="d-flex justify-content-between text-muted small">

<span>Бавно</span>

<span>Бързо</span>

</div>

</div>

<!-- Бутон за изпращане -->

<div class="d-grid gap-2 mb-3">

<button class="btn btn-primary btn-lg" @click="sendCommand">

Изпрати команда

</button>

</div>

<!-- Статус съобщение -->

<div v-if="statusMessage" class="alert" :class="statusClass" role="alert">

{{ statusMessage }}

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

const { createApp } = Vue;

createApp({

data() {

return {

mode: "1",

hexColor: "#00d0ff",

uiSpeed: 50,

statusMessage: "",

statusClass: "alert-info"

}

},

methods: {

hexToRgb(hex) {

let result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);

return result ? {

r: parseInt(result[1], 16),

g: parseInt(result[2], 16),

b: parseInt(result[3], 16)

} : { r: 0, g: 0, b: 0 };

},

async sendCommand() {

const rgb = this.hexToRgb(this.hexColor);

const arduinoDelay = 105 - this.uiSpeed;

const payload = {

mode: parseInt(this.mode),

r: rgb.r,

g: rgb.g,

b: rgb.b,

speed: arduinoDelay

};

try {

const csrfToken = document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value;

// Показваме, че зарежда

this.statusMessage = "Изпращане...";

this.statusClass = "alert-warning";

const response = await axios.post('/api/control-led/', payload, {

headers: {

'X-CSRFToken': csrfToken

}

});

this.statusMessage = "Успешно изпратено!";

this.statusClass = "alert-success";

setTimeout(() => this.statusMessage = "", 2000);

} catch (error) {

this.statusMessage = "Грешка при комуникация със сървъра.";

this.statusClass = "alert-danger";

console.error(error);

}

}

}

}).mount('#app');

</script>

</body>

</html>

### 2. Малката поправка в Arduino кода

За да решим проблема със забиването на серийния порт в Mode 1, просто трябва да кажем на Arduino-то да не опреснява лентата постоянно, а само през определен интервал (напр. 50ms), точно както правим с анимациите.

Намери функцията runEffects() в Arduino кода и промени case 1: по следния начин:

cpp

// --- Управление на ефектите ---

void runEffects() {

switch (currentMode) {

case 0:

strip.clear();

strip.show();

break;

case 1:

// ДОБАВЕНО: Опресняваме плътния цвят само на всеки 50ms,

// за да не блокираме четенето от серийния порт!

if (millis() - previousMillis >= 50) {

previousMillis = millis();

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

}

break;

case 2:

runEffectRunningLight();

break;

case 3:

runEffectKnightRider();

break;

}

}

След тези две промени:

- Имаш удобен бутон, който праща заявката само когато си готов.

- Vue скриптът е в класическия, лесен за управление формат.

- Arduino-то вече няма да "оглушава" за команди, когато свети в плътен цвят.

vue кода с делимитери [[ ]]

Това е класическият конфликт при комбинирането на Django и Vue.js, тъй като и двата фреймуърка използват {{ }} по подразбиране за рендиране на променливи.

За да избегнем това, във Vue 3 добавяме опцията delimiters: ['[[', ']]'] в конфигурацията на приложението.

Ето обновения код на целия index.html с коригираните делимитери:

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="bg">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Smart Home: RGB Амбиентно осветление</title>

<!-- Bootstrap 5 CSS за модерен дизайн -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Vue 3 -->

<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<!-- Axios -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

<style>

body { background-color: #f4f7f6; padding-top: 50px; }

.color-picker { width: 100%; height: 60px; border: none; cursor: pointer; border-radius: 8px; }

.card { box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 12px; border: none; }

</style>

</head>

<body>

<!-- Django CSRF Token (необходим за сигурността на POST заявките) -->

{% csrf_token %}

<div id="app" class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-6">

<div class="card p-4">

<h3 class="text-center mb-4 text-primary">RGB Контролен Панел</h3>

<!-- Избор на режим -->

<div class="mb-3">

<label class="form-label fw-bold">Режим на светене:</label>

<select class="form-select form-select-lg" v-model="mode" @change="sendCommand">

<option value="0">Изключено (Off)</option>

<option value="1">Плътен цвят (Solid)</option>

<option value="2">Бягаща светлина (Running)</option>

<option value="3">Knight Rider (KITT)</option>

</select>

</div>

<!-- Избор на цвят -->

<div class="mb-4">

<label class="form-label fw-bold">Избор на цвят:</label>

<input type="color" class="color-picker" v-model="hexColor" @change="sendCommand">

</div>

<!-- Контрол на скоростта -->

<div class="mb-4">

<label class="form-label fw-bold">Скорост на ефекта:</label>

<input type="range" class="form-range" min="1" max="100" v-model="uiSpeed" @change="sendCommand">

<div class="d-flex justify-content-between text-muted small">

<span>Бавно</span>

<span>Бързо</span>

</div>

</div>

<!-- Статус съобщение (Тук използваме новите делимитери) -->

<div v-if="statusMessage" class="alert" :class="statusClass" role="alert">

[[ statusMessage ]]

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script>

const { createApp, ref } = Vue;

createApp({

// Указваме на Vue да използва [[ ]] вместо {{ }}

delimiters: ['[[', ']]'],

setup() {

const mode = ref("1");

const hexColor = ref("#00d0ff");

const uiSpeed = ref(50);

const statusMessage = ref("");

const statusClass = ref("alert-info");

const hexToRgb = (hex) => {

let result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);

return result ? {

r: parseInt(result[1], 16),

g: parseInt(result[2], 16),

b: parseInt(result[3], 16)

} : { r: 0, g: 0, b: 0 };

};

const sendCommand = async () => {

const rgb = hexToRgb(hexColor.value);

const arduinoDelay = 105 - uiSpeed.value;

const payload = {

mode: parseInt(mode.value),

r: rgb.r,

g: rgb.g,

b: rgb.b,

speed: arduinoDelay

};

try {

const csrfToken = document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value;

const response = await axios.post('/api/control-led/', payload, {

headers: {

'X-CSRFToken': csrfToken

}

});

statusMessage.value = "Успешно изпратено!";

statusClass.value = "alert-success";

setTimeout(() => statusMessage.value = "", 2000);

} catch (error) {

statusMessage.value = "Грешка при комуникация със сървъра.";

statusClass.value = "alert-danger";

console.error(error);

}

};

return {

mode,

hexColor,

uiSpeed,

statusMessage,

statusClass,

sendCommand

};

}

}).mount('#app');

</script>

</body>

</html>

Сега Django ще игнорира [[ statusMessage ]] и ще остави Vue.js да го попълни динамично.

последна корекция по интерфейса - нека в <h3 class="text-center mb-4 text-primary">RGB Контролен Панел</h3> буквите RGB да са в цветовете, които те означават, а Контролен панел - в тъмно сиво

За да го направим, ще заменим досегашното заглавие с <span> тагове, на които ще зададем точните цветове. Тъй като чистото зелено (чисто лайма) е малко трудно за четене на бял фон, ще използвам малко по-плътно зелено, което стои добре на екрана. Тъмно сивото ще го постигнем чрез вградения клас на Bootstrap text-secondary.

Намери този ред в index.html:

html

<h3 class="text-center mb-4 text-primary">RGB Контролен Панел</h3>

И го замени с това:

html

<h3 class="text-center mb-4">

<span style="color: #ff0000;">R</span><span style="color: #00aa00;">G</span><span style="color: #0000ff;">B</span>

<span class="text-secondary">Контролен Панел</span>

</h3>

Запази файла и презареди страницата (F5) в браузъра. Вече трябва да имаш красиво, цветно кодирано заглавие! 🎨

Етап 5 - Голямото рязане на кабела (Bluetooth интеграцията).

Етап 5 - Bluetooth комуникацията

За целта най-вероятно ще използваш класически Bluetooth модул като HC-05 или HC-06. Готиното на тези модули е, че за компютъра (Windows 11) и за Python те изглеждат като обикновен COM порт, точно както USB кабела. Тоест, промените по Django ще са минимални!

Ще използваме библиотеката SoftwareSerial в Arduino. Това е много важно, защото ако вържем Bluetooth модула към хардуерните RX/TX пинове (0 и 1), няма да можеш да качваш нов код на Arduino-то, докато модулът е свързан.

Ето какво трябва да направим стъпка по стъпка:

### Стъпка 1: Свързване на Bluetooth модула

Свържи HC-05/HC-06 към Arduino Nano по следния начин:

- VCC ➔ 5V на Arduino

- GND ➔ GND на Arduino

- TXD (на Bluetooth) ➔ Пин D10 на Arduino (Това ще е нашият софтуерен RX)

- RXD (на Bluetooth) ➔ Пин D11 на Arduino (Това ще е нашият софтуерен TX)
(Забележка: По спецификация RX пинът на Bluetooth модула работи на 3.3V, така че е най-правилно сигналът от D11 да мине през делител на напрежение с резистори към GND, но в 99% от случаите работи и при директно свързване).

### Стъпка 2: Новият Arduino Код

Ще модифицираме кода да слуша на новия Bluetooth сериен порт, вместо на USB кабела. Също така запазвам поправката за Mode 1, която направихме, за да не забива комуникацията.

cpp

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#include <SoftwareSerial.h> // Добавяме библиотеката за софтуерен сериен порт

#define PIN        6

#define NUMPIXELS  120

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// Инициализираме Bluetooth на пинове 10 (RX) и 11 (TX)

SoftwareSerial btSerial(10, 11);

int currentMode = 0;

int currentR = 0;

int currentG = 0;

int currentB = 0;

int currentSpeed = 30;

const byte numChars = 32;

char receivedChars[numChars];

boolean newData = false;

unsigned long previousMillis = 0;

unsigned long previousSolidMillis = 0; // Таймер за плътния цвят

int animationStep = 0;

int krPos = 0;

int krDir = 1;

void setup() {

// Хардуерният порт остава за дебъгване (ако кабелът е включен)

Serial.begin(9600);

// Стартираме Bluetooth комуникацията

btSerial.begin(9600);

strip.begin();

strip.show();

strip.setBrightness(100);

Serial.println("Системата е готова. Очаквам команди през Bluetooth...");

}

void loop() {

recvWithEndMarker();

parseData();

runEffects();

}

void recvWithEndMarker() {

static byte ndx = 0;

char endMarker = '\n';

char rc;

// Четем от Bluetooth модула (btSerial), а не от Serial

while (btSerial.available() > 0 && newData == false) {

rc = btSerial.read();

if (rc != endMarker) {

receivedChars[ndx] = rc;

ndx++;

if (ndx >= numChars) {

ndx = numChars - 1;

}

} else {

receivedChars[ndx] = '\0';

ndx = 0;

newData = true;

}

}

}

void parseData() {

if (newData == true) {

int parsed = sscanf(receivedChars, "%d,%d,%d,%d,%d", &currentMode, &currentR, &currentG, &currentB, &currentSpeed);

if (parsed == 5) {

if (currentSpeed < 5) currentSpeed = 5;

// Принтираме в USB Serial монитора за дебъгване

Serial.print("BT Команда: Режим="); Serial.print(currentMode);

Serial.print(" R="); Serial.print(currentR);

Serial.print(" G="); Serial.print(currentG);

Serial.println();

animationStep = 0;

krPos = 0;

krDir = 1;

strip.clear();

strip.show();

}

newData = false;

}

}

void runEffects() {

switch (currentMode) {

case 0:

strip.clear();

strip.show();

break;

case 1:

// Използваме таймер, за да не блокираме четенето от Bluetooth

if (millis() - previousSolidMillis >= 50) {

previousSolidMillis = millis();

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

}

break;

case 2:

runEffectRunningLight();

break;

case 3:

runEffectKnightRider();

break;

}

}

void runEffectRunningLight() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

strip.clear();

strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

animationStep++;

if (animationStep >= NUMPIXELS) animationStep = 0;

}

}

void runEffectKnightRider() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

uint32_t c = strip.getPixelColor(i);

uint8_t r = (uint8_t)(c >> 16);

uint8_t g = (uint8_t)(c >>  8);

uint8_t b = (uint8_t)c;

r = (r * 200) >> 8;

g = (g * 200) >> 8;

b = (b * 200) >> 8;

strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b));

}

strip.setPixelColor(krPos, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

krPos += krDir;

if (krPos >= NUMPIXELS - 1) {

krPos = NUMPIXELS - 1;

krDir = -1;

} else if (krPos <= 0) {

krPos = 0;

krDir = 1;

}

}

}

### Стъпка 3: Сдвояване с Windows 11

- Захрани Arduino-то. Bluetooth модулът трябва да започне да мига бързо (което означава, че чака сдвояване).

- Отвори Settings -> Bluetooth & devices -> Add device.

- Избери Bluetooth. Трябва да видиш устройство с име HC-05 или HC-06.

- Сдвои го. Паролата обикновено е 1234 или 0000.

- След като е сдвоено, в Windows потърси "More Bluetooth settings" (Още настройки за Bluetooth).

- В отворения прозорец отиди на таба COM Ports (COM портове). Там ще видиш на кой COM порт е закачен модулът (например COM7 или COM8). Ще има два порта (Incoming и Outgoing) - трябва ти Outgoing (Изходящ) порта.

### Стъпка 4: Промяна в Django (views.py)

Отвори main/views.py и просто промени порта, към който pyserial се свързва, от USB порта (напр. COM3) към новия Bluetooth Outgoing порт (напр. COM7).

python

# Промени 'COM3' на порта, който Windows назначи на Bluetooth модула

try:

arduino_port = serial.Serial('COM7', 9600, timeout=1)

print("Успешна Bluetooth връзка с Arduino!")

except Exception as e:

arduino_port = None

print(f"Грешка при отваряне на Bluetooth COM порта: {e}")

Рестартирай Django сървъра и тествай от браузъра! Компютърът ти вече ще изпраща командите напълно безжично.