Имам нужда от помощ за създаване на минимален тестов проект (Python скрипт за Windows и Arduino скеч) за двупосочна комуникация през Bluetooth. Ето специфичните детайли за хардуера, които вече съм установил чрез тестове: Bluetooth модулът: Това е хибриден/клониран модул (вероятно маскиран като HC-05). На телефона се открива в "Bluetooth LE" таба, но под Windows 11 успява да се сдвои и създава класически виртуален COM порт (Standard Serial over Bluetooth link). В моя случай портът е COM5. Скорост на комуникация: Работи стабилно на 9600 baud. Особеност при данните: Модулът изисква изрично изпращане на символ за нов ред (\n или \r\n) в края на всяка команда, за да може Arduino-то да разбере кога приключва стринга. Свързване към Arduino: Използвам SoftwareSerial на пинове 10 (RX) и 11 (TX). Какво искам да направиш: Напиши максимално прост Arduino скеч, който чете текст от Bluetooth модула (до получаване на \n) и веднага го препраща към хардуерния Serial монитор (към компютъра през USB), за да виждам какво се случва. Нека също да връща потвърждение обратно през Bluetooth (напр. "Received: [текст]"). Напиши базов Python скрипт (използвайки pyserial), който отваря COM5, изпраща проста текстова команда (напр. "Hello Arduino\n") на всеки няколко секунди и принтира в конзолата отговора, който получава обратно от модула. Не включвай никакви допълнителни компоненти (светодиоди, сензори), уеб фреймуърци (Django) или интерфейси. Искам само гола комуникация през серийния порт за проверка на стабилността на връзката.

Gemini 3.1 Pro

Ето минимален и изчистен проект за двупосочна Bluetooth комуникация, съобразен точно с твоите специфики.

Тъй като целта е само проверка на стабилността на връзката, кодът е максимално опростен.

### 1. Arduino Скеч

Този код използва SoftwareSerial на пинове 10 и 11. Той чете данните до получаване на символа за нов ред (\n), извежда ги в хардуерния сериен монитор на компютъра и връща потвърждение на Bluetooth модула.

Забележка за свързването: Увери се, че пин 10 (RX) на Arduino е свързан към TX пина на Bluetooth модула, а пин 11 (TX) на Arduino е свързан през делител на напрежение (ако модулът работи на 3.3V) към RX пина на модула.

cpp

#include <SoftwareSerial.h>

// Дефиниране на SoftwareSerial пинове: RX = 10, TX = 11

SoftwareSerial btSerial(10, 11);

void setup() {

// Инициализиране на хардуерния сериен порт (за дебъгване към компютъра)

Serial.begin(9600);

// Инициализиране на софтуерния сериен порт (за Bluetooth модула)

btSerial.begin(9600);

Serial.println("Arduino is ready. Waiting for Bluetooth connection...");

}

void loop() {

// Проверка дали има постъпващи данни от Bluetooth модула

if (btSerial.available()) {

// Четене на стринга до получаване на символ за нов ред (\n)

String receivedText = btSerial.readStringUntil('\n');

// Премахване на евентуални "carriage return" (\r) символи за по-чист текст

receivedText.trim();

if (receivedText.length() > 0) {

// 1. Принтиране на получения текст в хардуерния сериен монитор

Serial.print("BT received: ");

Serial.println(receivedText);

// 2. Връщане на потвърждение обратно към Bluetooth модула

// Използваме println, за да добавим автоматично \r\n накрая

btSerial.print("Received: ");

btSerial.println(receivedText);

}

}

}

### 2. Python Скрипт (Windows 11)

Преди да стартираш скрипта, трябва да се увериш, че библиотеката pyserial е инсталирана. Можеш да я инсталираш чрез конзолата (Command Prompt/PowerShell):

bash

pip install pyserial

Този скрипт се свързва към COM5, изпраща съобщение на всеки 2 секунди, изчаква отговор и го принтира. Използвам \n накрая на съобщението, точно както изисква твоят модул.

python

import serial

import time

# Конфигурация на серийния порт

COM_PORT = 'COM5'

BAUD_RATE = 9600

def main():

print(f"Connecting to {COM_PORT} at {BAUD_RATE} baud...")

try:

# Отваряне на виртуалния COM порт

# timeout=1 предпазва readline() от безкрайно блокиране, ако няма отговор

ser = serial.Serial(COM_PORT, BAUD_RATE, timeout=1)

# Кратка пауза за инициализация на порта

time.sleep(2)

print("Connection established. Press Ctrl+C to stop.\n")

counter = 1

while True:

# Подготовка на съобщението (със задължителния символ за нов ред)

message = f"Hello Arduino {counter}\n"

# Изпращане на данните (трябва да са кодирани в байтове)

ser.write(message.encode('utf-8'))

print(f"Sent: {message.strip()}")

# Изчакване на отговор (чете до достигане на \n или докато изтече timeout-а)

response = ser.readline()

# Ако сме получили отговор, го декодираме и принтираме

if response:

decoded_response = response.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f"Reply: {decoded_response}\n")

else:

print("No reply received (timeout).\n")

counter += 1

time.sleep(2) # Изчакване 2 секунди преди следващото съобщение

except serial.SerialException as e:

print(f"Error opening or communicating via {COM_PORT}: {e}")

except KeyboardInterrupt:

print("\nTest stopped by user.")

finally:

# Уверяваме се, че портът се затваря коректно при спиране на програмата

if 'ser' in locals() and ser.is_open:

ser.close()

print("Serial port closed.")

if __name__ == "__main__":

main()

### Как да тестваш:

- Качи скеча на Arduino-то.

- Отвори Serial Monitor-а в Arduino IDE (нагласи го на 9600 baud), за да можеш да гледаш какво пристига по USB-то.

- Увери се, че Bluetooth модулът не се използва от друга програма (например Serial Monitor на друг софтуер).

- Стартирай Python скрипта в терминала.

Ако връзката е стабилна, ще виждаш съобщенията Sent: Hello Arduino X и отговорите Reply: Received: Hello Arduino X в Python конзолата, а в Arduino Serial Monitor ще се появява BT received: Hello Arduino X.

Preview

Първият проблем е, че след сдвояване не го виждам като COM и статуса му е "сдвоено" а не "установена е връзка" . Беше се сдвоил и създал виртуален COM порт (Standard Serial over Bluetooth link), но след изключване и включване не мога да повторя това. имам три такива модула и всички се държат по един и същи начин. Трябва да търсим друг начин за стабилна връзка Компютър - Ардуино. И още една подробност - на телефон инсталирах Serial BlueTooth Terminal, той го вижда само като Bluetooth LE, no komunikira bez problemi

Gemini 3.1 Pro

Снимката и описанието ти разкриват точно какъв е проблемът – и той е много често срещан при съвременните клонинги на тези модули.

Това, което имаш, не е класически HC-05. Класическият HC-05 използва стария протокол Bluetooth Classic (SPP - Serial Port Profile), за който Windows автоматично създава COM порт. Твоите модули всъщност са Bluetooth Low Energy (BLE) устройства (най-вероятно чипове като CC2541, JDY-33 или BK3231), които китайските производители са кръстили "HC-05", за да се продават по-лесно.

Защо на телефона работи, а на Windows не?
Windows 11 обработва BLE устройствата различно. Той ги сдвоява, но не създава виртуални COM портове за BLE устройства, освен ако нямат специфични драйвери. Приложението на телефона ти ("Serial Bluetooth Terminal") работи, защото има вградена поддръжка специално за BLE комуникация (чете и пише директно в така наречените GATT характеристики на модула), а не търси COM порт.

### Решението: Преминаваме към BLE комуникация в Python

Тъй като хардуерът е BLE, трябва да спрем да използваме pyserial (който търси COM портове) и да използваме библиотека за комуникация с Bluetooth Low Energy устройства. Най-добрата за Python се казва bleak.

Arduino кодът не се променя изобщо! За Arduino-то комуникацията си остава обикновен сериен порт (UART) на 9600 baud. Модулът се грижи за превода от BLE към UART.

Ето какво трябва да направиш:

#### 1. Инсталирай bleak

Отвори конзолата и инсталирай библиотеката:

bash

pip install bleak

#### 2. Новият Python скрипт (BLE комуникация)

Този скрипт прави следното: сканира за устройство с име "HC-05", свързва се директно с него чрез Bluetooth LE (без COM портове), автоматично намира кои "канали" (характеристики) модулът използва за четене и писане, и започва двупосочната комуникация.

Създай нов файл (напр. ble_test.py) и постави този код:

python

import asyncio

from bleak import BleakScanner, BleakClient

# Името на устройството, както излиза в Windows

TARGET_NAME = "HC-05"

async def main():

print("Търсене на Bluetooth LE устройства в обсег...")

devices = await BleakScanner.discover(timeout=5.0)

target_device = None

for d in devices:

# Търсим нашето устройство по име

if d.name and TARGET_NAME in d.name:

target_device = d

break

if not target_device:

print(f"Устройството '{TARGET_NAME}' не беше намерено. Уверете се, че е включено и не е свързано с телефона!")

return

print(f"Намерено устройство: {target_device.name} [MAC/Адрес: {target_device.address}]")

print("Установяване на BLE връзка...")

# Свързване с модула

async with BleakClient(target_device) as client:

print("Връзката е успешна!\n")

rx_char = None # За изпращане към Arduino

tx_char = None # За получаване от Arduino

# Автоматично откриване на правилните характеристики за комуникация.

# BLE модулите имат различни UUID в зависимост от чипа (HM-10, JDY и т.н.)

for service in client.services:

for char in service.characteristics:

if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:

rx_char = char.uuid

if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:

tx_char = char.uuid

if not rx_char or not tx_char:

print("Грешка: Не бяха намерени нужните канали за серийна комуникация в този модул.")

return

print(f"Установени канали - Писане: {rx_char}, Четене: {tx_char}")

# Функция, която се извиква автоматично, когато Arduino върне отговор

def notification_handler(sender, data):

# Декодиране на байтовете в текст

text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f"Reply: {text}")

# Абониране за входящи данни (слушаме за отговори)

await client.start_notify(tx_char, notification_handler)

print("\nЗапочва комуникация. Натисни Ctrl+C за спиране.\n")

try:

counter = 1

while True:

# Съобщението към Arduino със задължителния нов ред

msg = f"Hello Arduino {counter}\n"

# Изпращане на данните към RX характеристиката

await client.write_gatt_char(rx_char, msg.encode('utf-8'))

print(f"Sent: {msg.strip()}")

counter += 1

await asyncio.sleep(2) # Чакаме 2 секунди

except asyncio.CancelledError:

pass

except Exception as e:

print(f"Грешка при комуникация: {e}")

finally:

print("\nСпиране на връзката...")

await client.stop_notify(tx_char)

if __name__ == "__main__":

# Bleak е асинхронна библиотека, затова я стартираме през asyncio

try:

asyncio.run(main())

except KeyboardInterrupt:

print("Програмата е спряна от потребителя.")

### Важни стъпки преди тест:

- Много важно: Увери се, че модулът НЕ Е свързан към приложението на телефона ти в момента на теста. BLE устройствата обикновено поддържат връзка само с едно устройство едновременно.

- Не е нужно да го "сдвояваш" (Pair) предварително през настройките на Windows. Скриптът може да намери и комуникира с BLE устройството дори и да не е официално сдвоено в менюто на снимката ти (всъщност често е по-добре да го премахнеш от там, за да не се бърка Windows).

- Стартирай скрипта. Ако всичко е наред, той ще намери HC-05, ще извлече нужните системни адреси за комуникация и ще започне да си говори с Arduino-то.

Опитай този метод и сподели дали скриптът успява да открие модула и да започне обмяна на съобщения!

супер е работи, но искам като изгуби връзка да я потърси отново и ако може да я възстанови, а ако не може - да връща само съобщение, без да прекъсва програмата и след (да кажем 5 сек) пак да пробва

Gemini 3.1 Pro

Радвам се, че успяхме да локализираме проблема и че BLE комуникацията работи!

За да направим скрипта устойчив на прекъсвания (auto-reconnect), трябва да преструктурираме кода. Ще добавим един главен безкраен цикъл (while True), който непрекъснато се грижи за жизнения цикъл на връзката: търсене -> свързване -> комуникация -> прихващане на грешка при разпадане -> изчакване 5 секунди -> ново търсене.

Ето обновения Python скрипт:

python

import asyncio

from bleak import BleakScanner, BleakClient

TARGET_NAME = "HC-05"

async def main():

print("Стартиране на BLE комуникатор с автоматично възстановяване на връзката.")

print("Натисни Ctrl+C за пълно спиране на програмата.\n")

counter = 1

# Главен цикъл, който поддържа програмата жива завинаги

while True:

try:

print("Търсене на устройство...")

# Сканираме за 5 секунди

devices = await BleakScanner.discover(timeout=5.0)

target_device = None

for d in devices:

if d.name and TARGET_NAME in d.name:

target_device = d

break

if not target_device:

print("Устройството не е намерено. Нов опит след 5 секунди...\n")

await asyncio.sleep(5)

continue # Започваме цикъла отначало (ново търсене)

print(f"Намерено: {target_device.name} [{target_device.address}]. Опит за свързване...")

# Опитваме да се свържем. Ако връзката пропадне по-късно,

# този блок ще хвърли грешка, която ще хванем в except по-долу.

async with BleakClient(target_device) as client:

print("Връзката е успешна!")

rx_char = None

tx_char = None

for service in client.services:

for char in service.characteristics:

if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:

rx_char = char.uuid

if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:

tx_char = char.uuid

if not rx_char or not tx_char:

print("Грешка: Не бяха намерени нужните канали. Рестартиране на процеса...\n")

await asyncio.sleep(5)

continue

def notification_handler(sender, data):

text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f"Reply: {text}")

await client.start_notify(tx_char, notification_handler)

print("Комуникацията започна!\n")

# Вътрешен цикъл за самата комуникация

while client.is_connected:

msg = f"Hello Arduino {counter}\n"

# Ако модулът се изключи точно тук, write_gatt_char ще предизвика изключение (Exception)

await client.write_gatt_char(rx_char, msg.encode('utf-8'))

print(f"Sent: {msg.strip()}")

counter += 1

await asyncio.sleep(2)

except asyncio.CancelledError:

# Това позволява коректно спиране при Ctrl+C

break

except Exception as e:

# Тук попадаме, ако връзката се разпадне (например модулът се изключи или излезе от обсег)

# или ако има грешка при самото свързване.

print(f"\n[!] Връзката беше прекъсната или възникна грешка: {e}")

print("Ще опитам отново след 5 секунди...\n")

await asyncio.sleep(5)

if __name__ == "__main__":

try:

asyncio.run(main())

except KeyboardInterrupt:

print("\nПрограмата е спряна успешно.")

### Какво се промени:

- Главен while True цикъл: Обхваща целия процес (търсене + свързване). Ако нещо се обърка, той просто изчаква и завърта рутината отначало.

- try... except Exception блок: Всички действия по свързването и писането са поставени в него. Ако извадиш захранването на Arduino-то, методът client.write_gatt_char() ще гръмне с грешка. except блокът улавя тази грешка, принтира съобщението [!] Връзката беше прекъсната..., изчаква 5 секунди (await asyncio.sleep(5)) и връща програмата към стъпка "Търсене на устройство...".

- client.is_connected: Вътрешният цикъл проверява дали клиентът е свързан преди всяко изпращане.

Сега можеш да стартираш скрипта, да изчакаш да започнат съобщенията, след което да изключиш захранването на Arduino-то. Python конзолата ще отчете прекъсването и ще започне да търси отново на всеки 5 секунди, докато не върнеш захранването на модула!

не довърших - искам в този проект да имплементираме комуникацията, която реализирахме (BLE) по същия алгоритъм (с постоянен полинг на връзката и без сривове) Скечът от проекта е #include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <SoftwareSerial.h> // Добавяме библиотеката за софтуерен сериен порт #define PIN 6 #define NUMPIXELS 120 Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Инициализираме Bluetooth на пинове 10 (RX) и 11 (TX) SoftwareSerial btSerial(10, 11); int currentMode = 0; int currentR = 0; int currentG = 0; int currentB = 0; int currentSpeed = 30; const byte numChars = 32; char receivedChars[numChars]; boolean newData = false; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long previousSolidMillis = 0; // Таймер за плътния цвят int animationStep = 0; int krPos = 0; int krDir = 1; void setup() { // Хардуерният порт остава за дебъгване (ако кабелът е включен) Serial.begin(9600); // Стартираме Bluetooth комуникацията btSerial.begin(9600); strip.begin(); strip.show(); strip.setBrightness(100); Serial.println("Системата е готова. Очаквам команди през Bluetooth..."); } void loop() { recvWithEndMarker(); parseData(); runEffects(); } void recvWithEndMarker() { static byte ndx = 0; char endMarker = '\n'; char rc; // Четем от Bluetooth модула while (btSerial.available() > 0 && newData == false) { rc = btSerial.read(); // ДЕБЪГ: Принтираме това, което получаваме от Bluetooth в USB серийния монитор Serial.print("Получено от BT: "); Serial.println(rc); // Игнорираме \r (Carriage Return), ако приложението праща CR+LF if (rc != endMarker && rc != '\r') { receivedChars[ndx] = rc; ndx++; if (ndx >= numChars) { ndx = numChars - 1; } } else if (rc == endMarker) { receivedChars[ndx] = '\0'; ndx = 0; newData = true; } } } void parseData() { if (newData == true) { int parsed = sscanf(receivedChars, "%d,%d,%d,%d,%d", &currentMode, &currentR, &currentG, &currentB, &currentSpeed); if (parsed == 5) { if (currentSpeed < 5) currentSpeed = 5; // Принтираме в USB Serial монитора за дебъгване Serial.print("BT Команда: Режим="); Serial.print(currentMode); Serial.print(" R="); Serial.print(currentR); Serial.print(" G="); Serial.print(currentG); Serial.println(); animationStep = 0; krPos = 0; krDir = 1; strip.clear(); strip.show(); } newData = false; } } void runEffects() { switch (currentMode) { case 0: strip.clear(); strip.show(); break; case 1: // Използваме таймер, за да не блокираме четенето от Bluetooth if (millis() - previousSolidMillis >= 50) { previousSolidMillis = millis(); for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB)); } strip.show(); } break; case 2: runEffectRunningLight(); break; case 3: runEffectKnightRider(); break; } } void runEffectRunningLight() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) { previousMillis = currentMillis; strip.clear(); strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB)); strip.show(); animationStep++; if (animationStep >= NUMPIXELS) animationStep = 0; } } void runEffectKnightRider() { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) { previousMillis = currentMillis; for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) { uint32_t c = strip.getPixelColor(i); uint8_t r = (uint8_t)(c >> 16); uint8_t g = (uint8_t)(c >> 8); uint8_t b = (uint8_t)c; r = (r * 200) >> 8; g = (g * 200) >> 8; b = (b * 200) >> 8; strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b)); } strip.setPixelColor(krPos, strip.Color(currentR, currentG, currentB)); strip.show(); krPos += krDir; if (krPos >= NUMPIXELS - 1) { krPos = NUMPIXELS - 1; krDir = -1; } else if (krPos <= 0) { krPos = 0; krDir = 1; } } }

2/2

Gemini 3.1 Pro

Чудесно! Скечът, който си написал, е много добре структуриран. Използването на millis() за ефектите и recvWithEndMarker() за неблокиращо четене е абсолютно правилният подход, когато се работи със серийна комуникация и анимации едновременно.

За да интегрираме пълната двупосочна BLE комуникация с алгоритъма за автоматично възстановяване, ще направя две неща:

- Ще добавя съвсем малка промяна в твоя Arduino код: Ще добавя един ред в parseData(), който да връща потвърждение btSerial.println("OK"); обратно към Bluetooth модула, след като успешно парсне командата. Това е важно, за да може Python скриптът да получава обратна връзка и да знае, че Arduino-то е живо.

- Ще адаптирам Python скрипта: Той вече ще изпраща команди в твоя формат (Режим,R,G,B,Скорост\n) и ще върти различни ефекти, като същевременно поддържа здрава връзка и търси модула отново, ако връзката падне.

Ето готовите кодове:

### 1. Обновен Arduino Скеч

Единствената промяна е добавеният btSerial.println("OK: " + String(currentMode)); в края на parseData().

cpp

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#define PIN        6

#define NUMPIXELS  120

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

SoftwareSerial btSerial(10, 11);

int currentMode = 0;

int currentR = 0;

int currentG = 0;

int currentB = 0;

int currentSpeed = 30;

const byte numChars = 32;

char receivedChars[numChars];

boolean newData = false;

unsigned long previousMillis = 0;

unsigned long previousSolidMillis = 0;

int animationStep = 0;

int krPos = 0;

int krDir = 1;

void setup() {

Serial.begin(9600);

btSerial.begin(9600);

strip.begin();

strip.show();

strip.setBrightness(100);

Serial.println("Системата е готова. Очаквам команди през Bluetooth...");

}

void loop() {

recvWithEndMarker();

parseData();

runEffects();

}

void recvWithEndMarker() {

static byte ndx = 0;

char endMarker = '\n';

char rc;

while (btSerial.available() > 0 && newData == false) {

rc = btSerial.read();

if (rc != endMarker && rc != '\r') {

receivedChars[ndx] = rc;

ndx++;

if (ndx >= numChars) {

ndx = numChars - 1;

}

} else if (rc == endMarker) {

receivedChars[ndx] = '\0';

ndx = 0;

newData = true;

}

}

}

void parseData() {

if (newData == true) {

int parsed = sscanf(receivedChars, "%d,%d,%d,%d,%d", &currentMode, &currentR, &currentG, &currentB, &currentSpeed);

if (parsed == 5) {

if (currentSpeed < 5) currentSpeed = 5;

Serial.print("BT Команда: Режим="); Serial.print(currentMode);

Serial.print(" R="); Serial.print(currentR);

Serial.print(" G="); Serial.print(currentG);

Serial.print(" Скорост="); Serial.println(currentSpeed);

animationStep = 0;

krPos = 0;

krDir = 1;

strip.clear();

strip.show();

// ВРЪЩАМЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ КЪМ PYTHON:

btSerial.println("OK: Mode " + String(currentMode));

}

newData = false;

}

}

void runEffects() {

switch (currentMode) {

case 0:

strip.clear();

strip.show();

break;

case 1:

if (millis() - previousSolidMillis >= 50) {

previousSolidMillis = millis();

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

}

break;

case 2:

runEffectRunningLight();

break;

case 3:

runEffectKnightRider();

break;

}

}

void runEffectRunningLight() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

strip.clear();

strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

animationStep++;

if (animationStep >= NUMPIXELS) animationStep = 0;

}

}

void runEffectKnightRider() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

uint32_t c = strip.getPixelColor(i);

uint8_t r = (uint8_t)(c >> 16);

uint8_t g = (uint8_t)(c >>  8);

uint8_t b = (uint8_t)c;

r = (r * 200) >> 8;

g = (g * 200) >> 8;

b = (b * 200) >> 8;

strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b));

}

strip.setPixelColor(krPos, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

krPos += krDir;

if (krPos >= NUMPIXELS - 1) {

krPos = NUMPIXELS - 1;

krDir = -1;

} else if (krPos <= 0) {

krPos = 0;

krDir = 1;

}

}

}

### 2. Python Скрипт за Управление на Ефектите с Auto-Reconnect

Този скрипт има списък с различни команди (твърд цвят, бягаща светлина, Knight Rider) и ги сменя на всеки 10 секунди. Ако дръпнеш кабела на Arduino-то, той ще спре, ще изпише грешка и ще започне да търси HC-05 на всеки 5 секунди. Щом го намери отново, ще продължи оттам, докъдето е стигнал.

python

import asyncio

from bleak import BleakScanner, BleakClient

TARGET_NAME = "HC-05"

# Списък с тестови команди във формат: "Режим,R,G,B,Скорост\n"

COMMANDS = [

"1,255,0,0,50\n",     # Режим 1: Плътно Червено

"2,0,255,0,30\n",     # Режим 2: Бягаща светлина Зелено (бърза)

"3,0,0,255,20\n",     # Режим 3: Knight Rider Синьо (много бързо)

"1,255,255,0,50\n",   # Режим 1: Плътно Жълто

"0,0,0,0,0\n"         # Режим 0: Изключване

]

async def main():

print("Стартиране на LED Контролер (BLE) с автоматично възстановяване на връзката.")

print("Натисни Ctrl+C за спиране.\n")

cmd_index = 0

while True:

try:

print("Търсене на устройство...")

devices = await BleakScanner.discover(timeout=5.0)

target_device = None

for d in devices:

if d.name and TARGET_NAME in d.name:

target_device = d

break

if not target_device:

print("Устройството не е намерено. Нов опит след 5 секунди...\n")

await asyncio.sleep(5)

continue

print(f"Намерено: {target_device.name} [{target_device.address}]. Свързване...")

async with BleakClient(target_device) as client:

print("Връзката е успешна!")

rx_char = None

tx_char = None

for service in client.services:

for char in service.characteristics:

if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:

rx_char = char.uuid

if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:

tx_char = char.uuid

if not rx_char or not tx_char:

print("Грешка: Не бяха намерени нужните канали. Рестартиране...\n")

await asyncio.sleep(5)

continue

def notification_handler(sender, data):

# Принтираме отговора от Arduino-то (очакваме "OK: Mode X")

text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f"Отговор от Arduino: {text}")

await client.start_notify(tx_char, notification_handler)

print("Комуникацията започна!\n")

# Основен цикъл за изпращане на команди

while client.is_connected:

# Взимаме текущата команда

msg = COMMANDS[cmd_index]

# Изпращаме я

await client.write_gatt_char(rx_char, msg.encode('utf-8'))

print(f"Изпратено: {msg.strip()}")

# Преминаваме към следващата команда за следващия цикъл

cmd_index = (cmd_index + 1) % len(COMMANDS)

# Чакаме 10 секунди, за да се насладим на ефекта

await asyncio.sleep(10)

except asyncio.CancelledError:

break

except Exception as e:

print(f"\n[!] Връзката падна или възникна грешка: {e}")

print("Опит за възстановяване след 5 секунди...\n")

await asyncio.sleep(5)

if __name__ == "__main__":

try:

asyncio.run(main())

except KeyboardInterrupt:

print("\nПрограмата е спряна успешно.")

Сега можеш да стартираш програмата, да гледаш как се сменят цветовете и ефектите, и по всяко време да рестартираш Arduino-то – Python скриптът просто ще изчака и ще продължи подаването на команди веднага щом Bluetooth модулът отново се появи в ефира.

В конзолата на Python всичко е коректно - излизат съобщения, няма грешки, но в конзолата на ардуино нище не виждам, няма комуникация, лентата не светва

Gemini 3.1 Pro

Проблемът, с който се сблъскваш в момента, е класически конфликт между библиотеките SoftwareSerial и Adafruit_NeoPixel.

Ето какво точно се случва:
Когато извикаш функцията strip.show(), библиотеката на NeoPixel напълно спира прекъсванията (interrupts) на процесора за няколко милисекунди, за да може да изпрати данните към лентата с много точен тайминг.
Проблемът е, че SoftwareSerial разчита на 100% на тези прекъсвания, за да "чуе" кога пристига бит по Bluetooth.

В твоя код currentMode стартира от 0. В loop() отиваме в case 0:, където без никаква пауза (хиляди пъти в секунда) се вика strip.show(). Това означава, че прекъсванията на Arduino-то са изключени през 99% от времето и то буквално е глухо за Bluetooth модула.

### Решението:

Трябва да извикваме strip.show() възможно най-рядко.

- При Режим 0 (изключено) и Режим 1 (плътен цвят) няма нужда да опресняваме лентата постоянно – достатъчно е да я светнем само веднъж, когато получим командата.

- Ще добавя един флаг modeChanged, който ще казва на ефектите да се "инициализират" само веднъж за статичните режими.

Ето поправения Arduino код. Замени стария скеч с този и комуникацията ще тръгне веднага:

cpp

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#define PIN        6

#define NUMPIXELS  120

Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

SoftwareSerial btSerial(10, 11);

int currentMode = 0;

int currentR = 0;

int currentG = 0;

int currentB = 0;

int currentSpeed = 30;

const byte numChars = 32;

char receivedChars[numChars];

boolean newData = false;

// Флаг, който показва, че имаме нова команда и трябва да нарисуваме ефекта веднъж

boolean modeChanged = true;

unsigned long previousMillis = 0;

int animationStep = 0;

int krPos = 0;

int krDir = 1;

void setup() {

Serial.begin(9600);

btSerial.begin(9600);

strip.begin();

strip.show();

strip.setBrightness(100);

Serial.println("Системата е готова. Очаквам команди през Bluetooth...");

}

void loop() {

recvWithEndMarker();

parseData();

runEffects();

}

void recvWithEndMarker() {

static byte ndx = 0;

char endMarker = '\n';

char rc;

while (btSerial.available() > 0 && newData == false) {

rc = btSerial.read();

if (rc != endMarker && rc != '\r') {

receivedChars[ndx] = rc;

ndx++;

if (ndx >= numChars) {

ndx = numChars - 1;

}

} else if (rc == endMarker) {

receivedChars[ndx] = '\0';

ndx = 0;

newData = true;

}

}

}

void parseData() {

if (newData == true) {

int parsed = sscanf(receivedChars, "%d,%d,%d,%d,%d", &currentMode, &currentR, &currentG, &currentB, &currentSpeed);

if (parsed == 5) {

if (currentSpeed < 5) currentSpeed = 5;

Serial.print("BT Команда: Режим="); Serial.print(currentMode);

Serial.print(" R="); Serial.print(currentR);

Serial.print(" G="); Serial.print(currentG);

Serial.print(" Скорост="); Serial.println(currentSpeed);

// Рестартираме променливите за анимациите

animationStep = 0;

krPos = 0;

krDir = 1;

// Вдигаме флага, за да кажем на runEffects() да приложи промяната

modeChanged = true;

btSerial.println("OK: Mode " + String(currentMode));

}

newData = false;

}

}

void runEffects() {

switch (currentMode) {

case 0:

// Изчистваме лентата САМО ВЕДНЪЖ след получаване на командата

if (modeChanged) {

strip.clear();

strip.show();

modeChanged = false; // Сваляме флага, за да не блокираме Bluetooth-а

}

break;

case 1:

// Светваме плътен цвят САМО ВЕДНЪЖ

if (modeChanged) {

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

strip.setPixelColor(i, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

}

strip.show();

modeChanged = false;

}

break;

case 2:

// При анимациите timer-ът си върши работата

runEffectRunningLight();

break;

case 3:

runEffectKnightRider();

break;

}

}

void runEffectRunningLight() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

strip.clear();

strip.setPixelColor(animationStep, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

animationStep++;

if (animationStep >= NUMPIXELS) animationStep = 0;

}

}

void runEffectKnightRider() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= currentSpeed) {

previousMillis = currentMillis;

for(int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {

uint32_t c = strip.getPixelColor(i);

uint8_t r = (uint8_t)(c >> 16);

uint8_t g = (uint8_t)(c >>  8);

uint8_t b = (uint8_t)c;

r = (r * 200) >> 8;

g = (g * 200) >> 8;

b = (b * 200) >> 8;

strip.setPixelColor(i, strip.Color(r, g, b));

}

strip.setPixelColor(krPos, strip.Color(currentR, currentG, currentB));

strip.show();

krPos += krDir;

if (krPos >= NUMPIXELS - 1) {

krPos = NUMPIXELS - 1;

krDir = -1;

} else if (krPos <= 0) {

krPos = 0;

krDir = 1;

}

}

}

Допълнителен съвет: Тъй като при режимите с анимация (case 2 и case 3) strip.show() все пак се извиква често, има малък шанс някой отделен символ от Bluetooth пакета да бъде изпуснат, ако съвпадне точно с милисекундите на опресняване. Ако забележиш, че при активна анимация командите хващат "от втория път", не се притеснявай – това е нормално ограничение на SoftwareSerial + NeoPixel. Засега новият код трябва напълно да съживи комуникацията!

views.py

File

сега в Django приложението искам да приложим същия начин на комуникация, но командите да идват от фронтенда на приложението. Според мене не ни трябва постоянен цикъл, а при подаване на команда от потребителя търсим модула, установяваме връзка, пращаме команда, чакаме отговор, и извеждаме съответното съобщение. ако не е получена/изпълнена командата - повтаряме я. Т.к Django не работи постоянно - не може да следи синхронни процеси, предлагам да натоварим с тази задача vue скрипта в frontend-а. той да проверява дали е коректна връзката и да повтаря командата ако е необходимо. прикачил съм изгледите, а скрипта за vue е: <script> const { createApp, ref } = Vue; createApp({ delimiters: ['[[', ']]'], setup() { const mode = ref("1"); const hexColor = ref("#00d0ff"); const uiSpeed = ref(50); const statusMessage = ref(""); const statusClass = ref("alert-info"); const hexToRgb = (hex) => { let result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex); return result ? { r: parseInt(result[1], 16), g: parseInt(result[2], 16), b: parseInt(result[3], 16) } : { r: 0, g: 0, b: 0 }; }; const sendCommand = async () => { const rgb = hexToRgb(hexColor.value); const arduinoDelay = 105 - uiSpeed.value; const payload = { mode: parseInt(mode.value), r: rgb.r, g: rgb.g, b: rgb.b, speed: arduinoDelay }; try { const csrfToken = document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]').value; const response = await axios.post('/api/control-led/', payload, { headers: { 'X-CSRFToken': csrfToken } }); statusMessage.value = "Успешно изпратено!"; statusClass.value = "alert-success"; setTimeout(() => statusMessage.value = "", 2000); } catch (error) { statusMessage.value = "Грешка при комуникация със сървъра."; statusClass.value = "alert-danger"; console.error(error); } }; return { mode, hexColor, uiSpeed, statusMessage, statusClass, sendCommand }; } }).mount('#app'); </script>

Gemini 3.1 Pro

Подходът, който предлагаш, е напълно логичен за уеб приложение. Тъй като уеб сървърът работи на принципа "заявка-отговор" (stateless), поддържането на постоянна BLE връзка в бекенда е сложно. Изместването на логиката за повторение (retry) във фронтенда (Vue.js) е отлична идея.

Тъй като старият ти views.py е използвал pyserial (за виртуалния COM порт, който не работи при теб), трябва да пренапишем Django изгледа да бъде асинхронен (async def), за да може да работи с библиотеката bleak, която използвахме досега. Django (след версия 3.1) поддържа асинхронни изгледи съвсем естествено.

Ето как ще изглеждат двата компонента:

### 1. Бекенд: Django views.py

Заменяме стария код с такъв, който при всяка заявка сканира за HC-05, свързва се, изпраща командата, изчаква отговора "OK" от Arduino-то и прекъсва връзката. Ако нещо се обърка, връща грешка на Vue.js.

python

import json

import asyncio

from django.http import JsonResponse

from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt

from bleak import BleakScanner, BleakClient

TARGET_NAME = "HC-05"

async def send_ble_command_async(command_str):

"""Помощна асинхронна функция за изпращане на команда през BLE"""

try:

# 1. Търсене на устройството (timeout 3 секунди за по-бърз отговор)

devices = await BleakScanner.discover(timeout=3.0)

target_device = next((d for d in devices if d.name and TARGET_NAME in d.name), None)

if not target_device:

return False, "Устройството HC-05 не е намерено в обсег."

# 2. Установяване на връзка

async with BleakClient(target_device) as client:

rx_char, tx_char = None, None

# Намиране на каналите

for service in client.services:

for char in service.characteristics:

if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:

rx_char = char.uuid

if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:

tx_char = char.uuid

if not rx_char or not tx_char:

return False, "Не са намерени нужните BLE канали."

# 3. Подготовка за чакане на отговор

response_event = asyncio.Event()

response_text = ""

def notification_handler(sender, data):

nonlocal response_text

response_text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

# Ако получим отговора от Arduino, вдигаме флага

if "OK" in response_text:

response_event.set()

# Започваме да слушаме за отговор

await client.start_notify(tx_char, notification_handler)

# 4. Изпращане на командата

await client.write_gatt_char(rx_char, command_str.encode('utf-8'))

# 5. Чакане на потвърждение (до 2 секунди)

try:

await asyncio.wait_for(response_event.wait(), timeout=2.0)

await client.stop_notify(tx_char)

return True, response_text

except asyncio.TimeoutError:

await client.stop_notify(tx_char)

return False, "Командата е изпратена, но няма отговор от Arduino."

except Exception as e:

return False, f"Грешка при BLE комуникация: {str(e)}"

# Използваме async def, за да работи bleak

@csrf_exempt

async def control_led(request):

if request.method == 'POST':

try:

data = json.loads(request.body)

mode = int(data.get('mode', 0))

r = int(data.get('r', 0))

g = int(data.get('g', 0))

b = int(data.get('b', 0))

speed = int(data.get('speed', 30))

# Форматиране на командата, точно както я очаква Arduino-то

command_str = f"{mode},{r},{g},{b},{speed}\n"

# Изпълняваме BLE комуникацията

success, msg = await send_ble_command_async(command_str)

if success:

return JsonResponse({'status': 'success', 'message': msg})

else:

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': msg}, status=503)

except Exception as e:

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': str(e)}, status=400)

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': 'Invalid request method'}, status=405)

### 2. Фронтенд: Vue.js Скрипт

Тук модифицираме функцията sendCommand. Ще добавим while цикъл, който прави няколко опита (например 3), ако връзката пропадне или ако устройството не бъде намерено веднага.

html

<script>

const { createApp, ref } = Vue;

createApp({

delimiters: ['[[', ']]'],

setup() {

const mode = ref("1");

const hexColor = ref("#00d0ff");

const uiSpeed = ref(50);

const statusMessage = ref("");

const statusClass = ref("alert-info");

const hexToRgb = (hex) => {

let result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);

return result ? {

r: parseInt(result[1], 16),

g: parseInt(result[2], 16),

b: parseInt(result[3], 16)

} : { r: 0, g: 0, b: 0 };

};

const sendCommand = async () => {

const rgb = hexToRgb(hexColor.value);

const arduinoDelay = 105 - uiSpeed.value;

const payload = {

mode: parseInt(mode.value),

r: rgb.r,

g: rgb.g,

b: rgb.b,

speed: arduinoDelay

};

const csrfToken = document.querySelector('[name=csrfmiddlewaretoken]')?.value || '';

let success = false;

let attempts = 0;

const maxAttempts = 3; // Максимален брой опити за изпращане

statusMessage.value = "Търсене на устройство и изпращане...";

statusClass.value = "alert-warning";

while (attempts < maxAttempts && !success) {

attempts++;

try {

const response = await axios.post('/api/control-led/', payload, {

headers: {

'X-CSRFToken': csrfToken

}

});

if (response.data.status === 'success') {

statusMessage.value = "Успешно изпратено!";

statusClass.value = "alert-success";

success = true;

// Скриваме съобщението след 2 секунди

setTimeout(() => statusMessage.value = "", 2000);

}

} catch (error) {

let errorMsg = error.response?.data?.message || "Грешка при комуникация.";

console.warn(`Опит ${attempts} неуспешен:`, errorMsg);

if (attempts < maxAttempts) {

statusMessage.value = `Грешка. Повторен опит ${attempts}/${maxAttempts} след 2 сек...`;

// Изчакваме 2 секунди преди следващия опит

await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 2000));

} else {

statusMessage.value = `Неуспех: ${errorMsg}`;

statusClass.value = "alert-danger";

}

}

}

};

return {

mode,

hexColor,

uiSpeed,

statusMessage,

statusClass,

sendCommand

};

}

}).mount('#app');

</script>

### Как работи тази архитектура:

- Потребителят натиска бутона.

- Vue.js казва "Изпращане..." и праща POST към Django.

- Django създава асинхронен процес (сканира ~3 сек, свързва се, праща). Тъй като не държим връзката постоянно отворена, това предпазва от блокиране (зависване) на порта.

- Ако модулът е изключен или зает, Django връща HTTP 503 (Error).

- Vue.js хваща грешката, изчаква 2 секунди и опитва пак, докато не успее или не стигне лимита от 3 опита.

[21/Mar/2026 22:37:52] "GET / HTTP/1.1" 200 7041 Internal Server Error: /api/control-led/ Traceback (most recent call last): File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\exception.py", line 55, in inner response = get_response(request) File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 204, in _get_response self.check_response(response, callback) File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 337, in check_response raise ValueError( ValueError: The view main.views.control_led didn't return an HttpResponse object. It returned an unawaited coroutine instead. You may need to add an 'await' into your view. [21/Mar/2026 22:37:58] "POST /api/control-led/ HTTP/1.1" 500 70295 Internal Server Error: /api/control-led/ Traceback (most recent call last): File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\exception.py", line 55, in inner response = get_response(request) File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 204, in _get_response self.check_response(response, callback) File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 337, in check_response raise ValueError( ValueError: The view main.views.control_led didn't return an HttpResponse object. It returned an unawaited coroutine instead. You may need to add an 'await' into your view. [21/Mar/2026 22:38:00] "POST /api/control-led/ HTTP/1.1" 500 70169 C:\Users\offic\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\pathlib.py:190: RuntimeWarning: coroutine 'control_led' was never awaited return [p.lower() for p in parts] RuntimeWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback Internal Server Error: /api/control-led/ Traceback (most recent call last): File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\exception.py", line 55, in inner response = get_response(request) File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 204, in _get_response self.check_response(response, callback) File "D:\DZI_2026\SP\Theme_14_Samira\.venv\lib\site-packages\django\core\handlers\base.py", line 337, in check_response raise ValueError( ValueError: The view main.views.control_led didn't return an HttpResponse object. It returned an unawaited coroutine instead. You may need to add an 'await' into your view. [21/Mar/2026 22:38:02] "POST /api/control-led/ HTTP/1.1" 500 70169

Gemini 3.1 Pro

Тази грешка се получава, защото стандартният сървър на Django (WSGI) и декораторът @csrf_exempt са синхронни и се "объркват", когато изгледът (view) е дефиниран като асинхронен (async def). Вместо да изчакат резултата, те получават самата асинхронна функция (coroutine) и хвърлят грешка.

Най-чистият и стабилен начин да решим това в Django е да запазим изгледа control_led синхронен (нормален def), но вътре в него да стартираме асинхронната комуникация с модула чрез asyncio.run(). Така Django си работи по стария начин, но може да изчака bleak да си свърши работата.

Ето как трябва да изглежда поправеният views.py. Замени стария код с този:

python

import json

import asyncio

from django.http import JsonResponse

from django.views.decorators.csrf import csrf_exempt

from bleak import BleakScanner, BleakClient

TARGET_NAME = "HC-05"

async def send_ble_command_async(command_str):

"""Помощна асинхронна функция за изпращане на команда през BLE"""

try:

# Търсене на устройството (timeout 3 секунди)

devices = await BleakScanner.discover(timeout=3.0)

target_device = next((d for d in devices if d.name and TARGET_NAME in d.name), None)

if not target_device:

return False, "Устройството HC-05 не е намерено в обсег."

async with BleakClient(target_device) as client:

rx_char, tx_char = None, None

for service in client.services:

for char in service.characteristics:

if "write" in char.properties or "write-without-response" in char.properties:

rx_char = char.uuid

if "notify" in char.properties or "indicate" in char.properties:

tx_char = char.uuid

if not rx_char or not tx_char:

return False, "Не са намерени нужните BLE канали."

response_event = asyncio.Event()

response_text = ""

def notification_handler(sender, data):

nonlocal response_text

response_text = data.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

if "OK" in response_text:

response_event.set()

await client.start_notify(tx_char, notification_handler)

await client.write_gatt_char(rx_char, command_str.encode('utf-8'))

try:

await asyncio.wait_for(response_event.wait(), timeout=2.0)

await client.stop_notify(tx_char)

return True, response_text

except asyncio.TimeoutError:

await client.stop_notify(tx_char)

return False, "Командата е изпратена, но няма отговор от Arduino."

except Exception as e:

return False, f"Грешка при BLE комуникация: {str(e)}"

# ВРЪЩАМЕ ИЗГЛЕДА ДА Е СИНХРОНЕН (без async)

@csrf_exempt

def control_led(request):

if request.method == 'POST':

try:

data = json.loads(request.body)

mode = int(data.get('mode', 0))

r = int(data.get('r', 0))

g = int(data.get('g', 0))

b = int(data.get('b', 0))

speed = int(data.get('speed', 30))

command_str = f"{mode},{r},{g},{b},{speed}\n"

# Използваме asyncio.run(), за да изпълним асинхронната функция вътре в синхронния изглед!

success, msg = asyncio.run(send_ble_command_async(command_str))

if success:

return JsonResponse({'status': 'success', 'message': msg})

else:

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': msg}, status=503)

except Exception as e:

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': str(e)}, status=400)

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': 'Invalid request method'}, status=405)

Какво променихме?

- Премахнахме async пред def control_led(request):.

- Извикахме send_ble_command_async използвайки asyncio.run(send_ble_command_async(command_str)).

Това създава изолиран Event Loop за конкретната HTTP заявка, свързва се с Bluetooth-а, връща резултата и затваря лупа. Vue.js фронтендът ще си работи идеално с тази корекция!